Produção Limpa

Manual de Auditoria para
Prevenção de Resíduos (PR) e 
Economia de Água e Energia na Fábrica

--------------------------------------------------------------------------------------------------

João Salvador Furtado (coordenador)

Antônio Margarido - acmarga@mandic.com.br

Eduardo Ramos Fereira da Silva - erfsilva@net.ipen.br

Maria Lúcia Pereira da Silva - malu@lsi.usp.br

Carmen Dolores Straube - cstraube@usp.br

& Shirley Massako Suzuki - smsuzuki@usp.br

O presente Manual resultou da tradução, modificação e adaptação de manuais publicados, respectivamente, pela EPA-US Agência de Proteção Ambiental dos EUA e UNEP-UNIDO, Programa das Nações Unidas Unidas para o Meio Ambiente e Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, os quais estão citados mais à frente. Já foram feitos contatos com as agências mencionadas a fim de tratar da questão relativa à autorização de uso e direitos autorais.

A produção do Manual faz parte das atividades do Programa de Produção Limpa, que está sendo implantado no Depto. De Engenharia de Produção & Fundação Vanzolini, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

O texto está em fase experimental. A publicação formal será feita tão logo as questões institucionais estejam definidas. Até isso, o Manual não poderá ser citado como referência bibliográfica.

Comentário, sugestões, correções e informações específicas sobre o Manual:

Maria Lúcia Pereira da Silva - malu@lsi.usp.br

Informações gerais sobre o Programa de Produção Limpa:

João S. Furtado, coordenador

Depto. De Engenharia de Produção & Fundação Vanzolini

Av. Prof. Almeida Prado Travessa 2, nr. 128

Cidade Universitária Armando Sales Oliveira

05508-900 São Paulo SP

e-mail prodlimp@lsi.usp.br     -     www.lsi.usp.br/~prodlimp

Índice

Intenções & expectativas												pág. 3

Uso do Manual & vantagens competitivas							pág. 4

Conceitos & mudanças de atitudes									pág. 6

Como usar o manual														pág. 8

Capítulos:

- Organização & planejamento da auditoria						pág. 9

- Inspeção preliminar da planta industrial							pág. 14

- Elaboração do balanço de material e energia					pág. 18

- Outras informações para a auditoria								pág. 28

- Tabulação de informações sobre emissões e resíduos		pág. 33

- Tabulação das informações											pág. 35

- Escolha das opções de PR											pág. 36

- Implementação de opções de PR									pág. 43

Conclusão Final															pág. 47

Tabelas																		pág. 48

Intenções & expectativas

Este Manual é para ser usado como ferramenta prática, no nível de chão de fábrica, para a auditoria voluntária do processo de produção, dos produtos acabados e suas embalagens, para:

- detectar a geração de resíduos- principalmente os perigosos e tóxicos, identificar o consumo de água e energia e

- implantar medidas corretivas

O texto propõe-se à melhoria contínua. Por isso, comentários, sugestões e correções, de parte de leitores e usuários, são benvindas. O trabalho faz parte das atividades de implantação do Programa de Produção Limpa, no Depto. de Engenharia de Produção & Fundação Vanzolini, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

O Manual não é original. As idéias, texto, conceitos e procedimentos resultaram de tradução, combinação e adaptação de manuais publicados por organizações oficiais de reconhecida importância internacional:

- Waste Minimization Opportunity Assessment Manual . Hazardous Waste Engineering Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio,  EPA/625/6-88/003  July 1988. 26 pp, +8 Append

O Manual da EPA-US - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos -  descreve os procedimentos para redução de resíduos industriais nas fontes e destina-se às indústrias interessadas em atender a legislação dos EUA, de acordo com o Compreensive Environmental Response, Compensation, and Liabilities Act - conhecido como CERCLA ou Superfund. A minimização de resíduos é prevista no Resource Conservation and Recovery Act (RCRA).

- Audit and Reduction Manual for Industrial Emissions and Wastes. UNEP-UNIDO. Technical Report Series nr. 7, 1991.127 pp.

Trata-se de publicação conjunta, de duas importantes agências da Organização das Nações Unidas, que são: UNEP United Nations Environmental Program e UNIDO United Nations Industrial Development Organization. O objetivo do Manual é permitir a identificação de fontes e redução de resíduos e lixo industrial. O texto foi elaborado no contexto do Cleaner Production Programme, para uso de pessoal das indústrias, consultores e autoridades governamentais empenhadas em melhorar as relações entre a indústria e o ambiente.

O manual sugere, também, a utilização de análises químicas e físicas durante a auditoria. A publicação da Organização Mundial de Saúde

- Rapid Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. WHO offset publication nr. 62, 1982, 114 pp.

contém métodos rápidos para levantamento e avaliação da poluição do ar, água e solo, apresenta tabelas ou quadros de referência de índices de poluição para diferentes tipos ou segmentos industriais e guias para cálculo e interpretação de cargas de poluentes e resíduos. Pode, portanto, ser uma fonte valiosa de informações.

Uso do Manual & vantagens competitivas

A auditoria de processo de produção e de produto requer o levantamento, organização, análise e avaliação de informações diversificadas e, de certa forma, complexas. Entretanto, a auditoria pode ser feita em diferentes níveis de detalhamento, envolvendo:

- planta industrial como um todo e em profundidade

- determinadas partes do processo de produção

- certos tipos de resíduos ou consumo de água e energia mais evidentes

- problemas previamente selecionados

- ou pontos de interesse, enfoques ou prioridades, de acordo com o porte da empresa, seus objetivos, recursos disponíveis, situações que estiverem acontecendo.

O uso do Manual permite que as micro e pequenas empresas possam fazer uso de vantagens competitivas que, atualmente, têm sido utilizadas por grandes empresas, na maior parte delas transnacionais.

Além disso, o uso do Manual permitirá que as micro e pequenas empresas possam adquirir competência para:

- lidar com informações ambientais

- preparar-se para a ISO 14000, selo verde e outros mecanismos nacionais e internacionais de reconhecimento pelo correto manuseio ambiental

- providenciar comunicação ambiental para órgãos governamentais e não governamentais, acionistas, etc.

- identificar problemas e descobrir oportunidades

- & introduzir correções apropriadas no processo produtivo.

O resultado lhes será benéfico, do ponto de vista econômico, mercadológico, social e político, permitindo-lhes adotar estratégias ambientais diferenciadas, para melhorar sua competição no mercado.

O Manual é também recomendado às entidades e associações de classe, especialmente se houver a oportunidade para compartilhar recursos, ratear despesas e melhorar a participação das empresas associadas nos respectivos segmentos industriais.

Como iniciar

A tomada de decisão, para uso do Manual, pode ser feita a partir de várias alternativas. A direção da empresa pode tomar iniciativas simples, como:

- examinar a forma como a empresa está se comportando, em relação à legislação

- verificar os tipos e volumes de resíduos gerados na planta industrial e identificar os processos de produção responsáveis pela geração

- determinar, dentre os resíduos, os perigosos (inclusive os tóxicos) e os não-tóxicos

- identificar as matérias-primas responsáveis pelos resíduos indesejáveis

- utilizar as tabelas publicadas pela Organização Mundial da Saúde, onde aparecem os indicadores básicos que definem as emissão de resíduos para os diferentes tipos ou segmentos industriais.

Outra maneira de iniciar o processo de auditoria é agir como as empresas mais avançadas, que não se limitaram em atender às exigências legais e passaram a adotar, como padrão de negócio, o modelo de desempenho ambiental. Tais empresas preferem antecipar-se, identificando e prevenindo riscos que possam acontecer para o trabalhador, os consumidores e o ambiente, em geral.

Como fazer

A base do sucesso consiste em dois pontos fundamentais:

- a direção superior da empresa - ou os donos, no caso das pequenas e médias empresas - chamarem, para si, a responsabilidade para a definição da política ambiental

- e a equipe técnica, responsável pela condução da auditoria, dedicar-se, com empenho e competência, para realizar as tarefas propostas no Manual.

O que fazer

As tarefas necessárias para a auditoria estão distribuídas em etapas ou fases, cuja execução não precisa ser, necessariamente, na ordem proposta no Manual, as quais consistem de:

- organização & planejamento da auditoria

- elaboração do balanço de material/energia

- inspeção preliminar da planta industrial

- levantamento de informações para a auditoria

- produção de informações sobre emissões e resíduos

- avaliação do consumo de água e energia

- geração de informações econômicas

- opções e avaliação da viabilidade de PR

- determinação de custos e análise de viabilidade econômico-financeira

- relatório final

Utilização dos resultados da auditoria

Concluída a inspeção no sistema de manufatura, a Administração da empresa irá dispor de informações seguras para:

- identificar e quantificar os volumes de resíduos gerados

- quantificar os percentuais de redução ou deliberar sobre a prevenção da geração de resíduos na fonte

- eleger as medidas apropriadas para reaproveitamento de materiais e a redução dos níveis de consumo de água e energia.

- implementar as opções de PR

Conceitos & mudanças de atitudes

A elaboração do Manual levou em conta os principais conceitos e questões ambientais que estão afetando o processo industrial.

- Produção limpa

O conceito de Produção Limpa baseia-se na:

- auto-sustentabilidade de fontes renováveis de matérias-primas

- redução do consumo de água e energia

- prevenção da geração de resíduos tóxicos e perigosos na fonte de produção

- reutilização e reaproveitamento de materiais reciclados de maneira atóxica e energia-eficiente (consumo energético eficiente e eficaz)

- geração de produtos de vida útil longa, seguros e atóxicos, para o homem e o ambiente, cujos restos (inclusive as embalagens), tenham reaproveitamento atóxico e energia-eficiente

- reciclagem (na planta industrial ou fora dela) de maneira atóxica e energia-eficiente, como substitutivo para as opções de manejo ambiental representadas por incineração e despejos em aterros.

A expressão Produção Limpa foi proposta por Greenpeace e ultrapassa o conceito do Manual da EPA-US. Esta organização governamental ambientalista privilegia a visão da minimização de resíduos, a qual é vista sob duas perspectivas: redução de resíduo na fonte e reciclagem.

O conceito de Produção Limpa também ultrapassa a visão contida no Manual da UNEP-UNIDO, o qual procura estimular a redução de emissão de resíduos industriais, dentro da proposta do programa de Produção Mais Limpa (Cleaner Production), criado pelas duas agências. O manual da UNEP-UNIDO tem o mérito de estimular atitudes voluntárias, de parte das indústrias, especialmente por se tratar de empresas que estão fora do alcance da legislação ambiental do Governo dos EUA.

A proposta da UNEP-UNIDO  está ganhando a adesão de governos de diferentes países, inclusive do Brasil. Todavia, poderá tornar-se inócua, se não surgirem iniciativas e medidas práticas para estimular ou fazer com que as indústrias implantem medidas efetivas visando redução, minimização ou a prevenção de resíduos perigosos ou tóxicos na planta de produção industrial.

- Resíduo

O termo resíduo é usado, neste Manual, para representar todos os materiais líquidos, sólidos ou gasosos, identificados como  não-produtos, os quais:

- podem ou não estar previstos no processo de manufatura industrial

- sejam ou não gerados ou despejados durante o processo ou que

- venham ou não a ser utilizados como parte do produto-fim da empresa .

São também considerados resíduos a energia entrópica, as dissipações e perdas de calor e outros fatores de ineficiência termodinâmica do sistema de manufatura.

- Processo de produção

Conjunto de todas as etapas ou operações envolvidas no sistema de manufatura ou elaboração do produto. No contexto de Produção Limpa, o processo ou os processos de produção devem ser considerados sob a perspectiva do berço-à-cova, isto é, da fonte de matérias-primas, da obtenção, estocagem e uso destas, a elaboração do produto, embalagens envolvidas, uso do produto e sua destinação, ao final da vida útil.

- Prevenção de resíduos (PR)

A expressão PR é usada para representar a atitude ou operação que visa evitar da geração de resíduos (não-produtos) nos processos de produção industrial. Prevenção de resíduos na fonte significa introduzir medidas de PR no processo de manufatura como um todo, desde a matéria prima em sua fonte, todo o processo de fabricação e o descarte ou destinação do produto (ao final de sua vida útil) e embalagens.

Os procedimentos incluídos no Manual permitem identificar as operações onde ocorre a geração de resíduos, para que a direção da empresa possa tomar decisões visando:

- prevenção de resíduos na fonte, através de mudanças técnicas nas matérias-primas, processos, produtos e/ou embalagens e

- reaproveitamento e reciclagem de materiais e de não-produtos, de maneira atóxica e energia-eficiente

De acordo com as estratégias a serem adotadas pela indústria, o processo de prevenção da geração de resíduos poderá ser iniciado sob a forma de redução ou minimização. Idealmente, a meta a ser alcançada é a total eliminação do resíduos, a partir de procedimentos adequados, abordados ao longo do texto do Manual.

- Mudança de atitudes:
prevenção de resíduos, ao invés de tratamento na fábrica

As tendências mundiais demonstram que a indústria do Século 21 estará substituindo o modelo de controle e tratamento de poluição na fábrica (end of pipe) pela prevenção de resíduos na fonte.

Os novos padrões industriais estarão baseados em:

- melhoria da eficiência do processo, através da diminuição dos custos com água e energia, dos custos de matérias primas e de pressões sobre as fontes naturais renováveis e dos custos para tratamento de efluentes

- redução do consumo (e conseqüentemente do custo) de matérias-primas, através do uso de materiais simples e renováveis, de menor consumo material e energético, com reaproveitamento de materiais reciclados;

- redução de resíduos gerados, ao invés do tratamento e contenção para conformidade aos limites das regulamentações ambientais locais

- redução do potencial de poluição de determinado processo ou produto

- melhoria das condições de trabalho nas fábricas, em conformidade com as exigências legais e medidas pró-ativas (antecipadas), envolvendo aspectos de segurança e saúde no trabalho e a prevenção de riscos em cada operação unitária e no processo produtivo, como um todo

- redução dos custos de tratamento de resíduos, através de modificações no processo e fechamento de ciclos (loopings) nas diferentes operações.

Como usar o manual

O manual apresenta duas partes distintas: a primeira, discursiva, descreve os procedimentos, atitudes e providências esperadas durante a auditoria ambiental; a segunda, composta essencialmente por tabelas, objetiva propor um intrumento rápido e prático para operacionalizar as questões descritas na primeira parte. Enquanto a primeira parte relaciona as questões que normalmente tendem a ser esquecidas no “dia-a-dia” do chão de fábrica, a segunda tenta garantir a normatização daqueles dados e/ou informações que permitem tomar decisões após à caracterização do sistema de produção.

Os capítulos são aproximadamente auto consistentes, ou seja, algumas informações são repetidas de capítulo a capítulo.

As tabelas são apenas indicativas. Funcionam como sugestões principalmente para aquelas empresas com baixa informatização ou com dados esparsos. Utilize seus próprios recursos sempre que possível!

A organização do manual, brevemente descrita é como segue:

- Capítulo 1: Propõe a organização do sistema

É um capítulo que aborda como deve ser montada a equipe que irá executar o trabalho. Aborda aspectos organizacionais da indústria e define perfil de profissional, além de dividir tarefas

- Capítulo 2: Estabelece o início dos trabalhos

Apresenta uma abordagem eminentemente qualitativa da questão. Apresenta os principais problemas que terão de ser enfrentados

- Capítulo 3: Desenvolve a metodologia da auditoria

Neste capítulo são a preocupação é de ordem quantitativa. Os dados a serem obtidos visa a caracterizar a indústria pelo aspecto físico e químico.

- Capítulo 4: Desenvolve a metodologia da auditoria

As preocupações deste capítulo são de ordem organizacional. É necessário estabelecer quais os recursos que a empresa dispõe para empreender a implementação das sugestões que irão ser computadas mais tarde.

- Capítulo 5 e 6: Tabulação de dados

Transcreve para a forma de tabelas os resultados obtidos anteriormente

- Capítulo 7 e 8: Tomada de decisão

Listam as principais considerações a serem tomadas quando da decisão sobre que opção de prevenção de resíduos será implementada.

Conclusão final

# Organização & planejamento da auditoria

A primeira etapa, no processo de auditoria, envolve a tomada de decisão e providências para:

- reconhecer a problemática ambiental como parte da estratégia de negócios da empresa

- definir a política ambiental da empresa

- envolver a administração

- identificar os pontos ou forças internas de resistência

- preparar e organizar a equipe (força-tarefa) e os recursos

- levantar informações para a inspeção preliminar da planta industrial

- dividir o processo industrial em operações

- construir fluxogramas e interligar operações

Os dois primeiros tópicos devem ter abordagem e tratamento específicos, no nível de decisão da empresa. Os demais são abordados neste Manual.

## Envolvimento da administração

O sucesso das propostas e procedimentos deste Manual e a qualidade dos resultados serão efetivos somente se os níveis de decisão de negócios da empresa:

- reconhecerem e assumirem as questões ambientais como atribuições de sua responsabilidade e

- determinarem que suas deliberações, neste assunto, devem ser efetivamente implementadas por todos os funcionários da organização.

Nas pequenas e médias indústrias, os donos devem determinar que as questões ambientais sejam tratadas como estratégia de negócios, pelos diversos encarregados e demais funcionários.

Todavia, não basta que Administração Superior ou o dono da empresa assumam a responsabilidade pelas questões ambientais. É obrigatoriamente necessário:

- criar e consolidar filosofia de PR, como estratégia operacional da empresa

- incorporar a filosofia, como atribuição e responsabilidade dos níveis mais altos de decisão de negócios na empresa

- estabelecer, documentar e divulgar a política ambiental da empresa, de maneira a incorporar  a PR como filosofia da organização

- definir objetivos e quantificar as metas de PR, bem como os procedimentos e os mecanismos que deverão ser usados para a avaliar os resultados que vierem a ser obtidos

- e criar força-tarefa ou equipe de auditoria, para conduzir as atividades, visando a implantação da filosofia de PR na empresa.

## Equipe de auditoria ou força-tarefa

### Responsabilidades

O papel da força-tarefa é fazer cumprir as determinações da Administração Superior ou dos donos das empresas. A força-tarefa tem como função:

- reforçar e institucionalizar a política e filosofia de PR como parte integrante dos procedimentos de gestão da empresa

- estimular a capacidade de percepção dos trabalhadores, sobre os benefícios da PR.

- examinar, identificar e conhecer, em detalhes: 
(a) as origens e fontes de resíduos, suas quantidades, tipos e descargas, freqüência e impactos causados no ambiente
 (b) coletar, organizar, documentar e arquivar, apropriadamente, as informações sobre as operações e os problemas associados com matérias-primas, uso de solventes (principalmente água) e energia, deficiências no processo e na gestão
(c) as áreas, unidades e locais onde os aperfeiçoamentos poderão ser introduzidos

- identificar e detalhar os objetivos do programa de PR, de maneira a executar as determinações procedentes dos níveis administrativos superiores da empresa

- estabelecer o sistema de rastreamento de resíduos em todas as etapas do sistema produtivo (da matéria prima ao produto acabado) e comercialização de produtos (inclusive a destinação de restos e embalagens)

- priorizar os efluentes e resíduos ou as áreas (sítios) da planta industrial a serem avaliados

- selecionar os integrantes para as equipes de trabalho (auditoria, avaliação, processamento de informações, etc.)

- conduzir ou supervisionar as avaliações

- conduzir ou monitorar as análises de viabilidade técnica e econômica de implementação de projetos, para corrigir ou aprimorar situações existentes, visando obter as condições de produção ambientalmente favoráveis

- selecionar e justificar as opções viáveis para implementação

- obter fundos e estabelecer os calendários para implementação

- monitorar e/ou dirigir o progresso da implementação

- monitorar o desempenho da(s) opção(ões) selecionada(s), uma vez em operação.

### Estrutura e organização da força-tarefa

 Micro-empresa - até 10 funcionários

A força-tarefa poderá ser formada por

- uma única pessoa da fábrica, que deverá a receber a contribuição de outros empregados

- e/ou contratação de pessoa ou empresa prestadora de serviços em questões ambientais, dependendo da natureza da indústria e, especialmente, dos riscos ambientais existentes ou previstos.

 Empresa  com até 200 funcionários

A força-tarefa poderá ser composta de 2 a 4 pessoas, envolvendo pessoal técnico, empregados na produção e especialista em meio-ambiente.

A empresa poderá contratar pessoa ou empresa prestadora de serviços, para preencher lacunas no quadro de competência, para realizar a auditoria.

 Empresa com mais de 200 funcionários

A força-tarefa deverá apresentar natureza e composição mais elaboradas, podendo, para isso, combinar a presença de especialistas externos ao quadro da empresa. Assim, passariam a existir duas equipes, identificadas a seguir.

### Chefe da Equipe de Auditoria: responsabilidades e procedimentos

Independentemente do tamanho da Equipe de Auditoria e, especialmente quando ocorrer a contratação de Equipe Externa, o funcionário da indústria, designado para chefiar a auditoria, deverá assumir a responsabilidade para ou garantir a execução das tarefas sugeridas a seguir:

- identificar responsáveis por atividades e delegar responsabilidades

- preparar agenda, com antecedência, para exame e entendimento pelas Equipes Interna e Externa

- encomendar e obter, do Chefe da Peritagem Interna, com antecedência, o “checklist” para exame, discussão e compreensão pela Equipe Interna

- programar a inspeção, de maneira a coincidir com as operações selecionadas e/ou críticas, como: operações padrão (adição de determinados componentes, amostragem de banho ou determinado tratamento, procedimentos especiais, partidas, parada programada, etc)

- monitorar a operação em diferentes tempos, nos diferentes turnos, especialmente quando a geração de resíduo tiver maior dependência ao fator humano

- entrevistar operadores, supervisores de equipes e mudanças de turnos, encarregados e outros responsáveis, nas áreas em estudo, para obter informações sobre: percepção da questão dos resíduos no processo de produção, percepção do impacto de seus respectivos trabalhos nas operações, etc.

- fotografar a área em estudo, para visualizar e registrar problemas e buscar soluções posteriormente. Tomar precauções para não transferir, involuntariamente, segredos industriais ou informações tecnológicas com valor de mercado para a concorrência

- registrar o “housekeeping” nas operações, envolvendo sua integridade, existência de tubulações ou equipamentos estranhos ao processo, etc.  Anotar transbordamentos e vazamentos. Investigar necessidades e freqüência de reparos ou serviços para manutenção contra vazamentos. Avaliar a limpeza geral do local em estudo. Anotar a emissão de gases, nos seus diferentes aspectos: odores, fumaça e vapores

- gerar relatório de pré-avaliação.

### Equipe Interna

#### Perfil dos integrantes

Funcionários da empresa interessados em lidar com questões ambientais e com conhecimentos no assunto, que disponham de conhecimentos ou habilidades em:

- levantamento de informações, detecção objetiva de evidências e no relacionamento social com pessoas, para conduzir entrevistas

- conhecimento técnico e, quando possível, científico e, preferivelmente, familiarização com a área ou processo específico a ser avaliado, levando em conta questões relativas a poluição, efluentes, resíduos gerados

- capacitação para comparação entre as operações realizadas e as descritas em manuais e documentos, tais como registros de produção, projeto, etc.

- capacitação para efetuar e/ou propor modificações em fluxos, equipamentos e outros procedimentos

- conhecimentos ou entendimento de aspectos legais que envolvem regras, regulamentos, normas, autorizações de funcionamento, registros, monitoramento e outros aspectos da fiscalização governamental.

#### Composição

- Gerente de Produção ou de Departamento

- Engenheiro responsável pelo processo ou pela unidade específica

- Gerente ou responsável pela estação de tratamento de resíduos

- Gerente ou responsável por assuntos ambientais

- Gerente ou supervisor de manutenção

#### Papel da Equipe Interna

- levantar - se já estiverem disponíveis na empresa - ou produzir, se não existirem, as informações necessárias para a auditoria

- familiarizar-se com a área de interesse para estudo ou com o processo específico a ser avaliado

- comparar as operações realizadas e as descritas em manuais e documentos, tais como registros de produção, projeto e outros documentos

- verificar modificações em fluxos, equipamentos e outros procedimentos

- preparar agenda (checklist) para a inspeção a ser feita por Equipe Externa, quando esta for necessária

- processar as informações, avaliá-las e propor estratégias de prevenção de resíduos, redução de consumo de energia e água.

### Equipe Externa

Profissionais fora do quadro da empresa, com competência em assuntos ou problemas que não possam ser atendidos por funcionários próprios. Recomenda-se que, antes de contratar serviços externos, a Equipe Interna prepare documento ou relação referente aos problemas que deverão merecer a atenção de especialistas externos. O documento deverá conter, por exemplo:

- informações já disponíveis na indústria

- agenda (checklist) para a inspeção desejada, onde estejam claramente identificados: objetivos, questões, problemas a serem resolvidos, informações desejadas, etc.

#### Perfil

Competências inexistentes na Equipe Interna. Para pequenas e médias empresas, sem recursos financeiros suficientes, para contratação, recomenda-se a associação para compartilhar custos.

#### Composição

- engenheiros especialistas em questões ambientais, particularmente em resíduos e com experiência adquirida no desempenho de funções afins às que forem caracterizadas para a implantação da filosofia de PR

- consultor em auditoria ambiental, devidamente credenciado e familiarizado com os sistemas e operações do tipo de unidade produtiva ou planta industrial a ser auditada

- recursos externos: laboratórios analíticos, empresas de serviços ambientais e equipamentos para amostragem, medição de fluxos e outras tarefas ou procedimentos afins.

#### Papel da Equipe Externa (quando contratada)

- identificar, caracterizar ou relacionar as informações consideradas necessárias para o trabalho de auditoria contratado, a fim de que a Equipe Interna possa produzi-las

- trabalhar com as informações geradas, dentro da agenda previamente elaborada pela Equipe Interna

- realizar a inspeção de acordo com agenda previamente estabelecida, para cumprir os objetivos da auditoria.

## Barreiras às atividades da força tarefa

### Processo de produção

- Surgimento de gargalos e dificuldades tecnológicas.

- Necessidade de introduzir mudanças e paradas na produção.

- Desempenho insatisfatório de equipamentos.

### Serviços de manutenção

- Insuficiência de espaço físico e/ou de outros recursos.

- Falta de condições adequadas para novos equipamentos.

- Não disponibilidade de Recursos Humanos, na data prevista.

- Exigência de extensa manutenção.

### Controle de qualidade

- Dificuldades para atender novas exigências.

- Maior demanda de repetição de trabalho.

### Relações comerciais e marketing

- Mudanças no produto implicam em alterações no programa de marketing.

### Inventário

- Substituição de matérias-primas, modificações no processo e racionalização de estoque de materiais sensíveis podem acarretar alteração na política de estoques e dificuldades nos períodos de aquecimento de vendas.

- Substituição materiais perigosos por outros não perigosos irá afetar as relações e contratos com fornecedores.

### Finanças

- Falta de recursos financeiros para custear a auditoria

### Regulamentação ambiental

- Mudanças no processo poderão requerer procedimentos para conformidade à legislação

# Inspeção preliminar da planta industrial

Este item abrange procedimentos destinados à tomada de posição para início da auditoria na planta industrial. Corresponde ao trabalho de pré-avaliação e consiste das seguintes etapas:

- definição dos objetivos da auditoria, em função da política, interesse e disponibilidade de recursos da empresa

- eleição do enfoque ou amplitude da auditoria

- a estratégia a ser adotada para execução do trabalho

- identificação das operações que caracterizam o processo ou os processos utilizados na indústria

- e a elaboração do fluxograma ou dos fluxogramas de produção.

Recomenda-se que a Equipe Técnica ou Força-Tarefa tenha feito o planjeamento adequado para o trabalho, conforme foi tratado no Capítulo 1 do Manual e tenha organizado, em especial, o sistema de registro de informações, para posterior tratamento, avaliação e interpretação.

Observe que as medidas aqui propostas são de cunho qualitativo. Uma melhor caracterização (de cunho quantitativo) será abordada na próximo capítulo.

## Objetivos da auditoria

- Verificar se e como a empresa está atuando, em conformidade à legislação vigente, abrangendo:
 controle de poluição da água, inclusive de descargas líquidas, monitoração de água subterrânea e água potável
 manejo de resíduos sólidos, especialmente os perigosos e tóxicos
 práticas adotadas para disposição de resíduos 
 avaliação de riscos.

- Avaliar a efetividade do sistema de gestão ambiental, se estiver implantado, levando-se em conta:
 práticas ou comportamentos internos que impedem, inibem ou dificultam a conformidade à legislação e regulamentação
 operações padronizadas para as diferentes atividades na indústria
 condutas e procedimentos já estabelecidos, para atendimento às normas, exigências ou recomendações da legislação, planos ou projetos relacionados às atividades industriais da empresa
 relações entre as funções de gestão ambiental e as demais atividades executadas na empresa.

- Encontrar e avaliar riscos reais ou potenciais, resultantes de materiais ou procedimentos regulamentados ou que não estejam sujeitos a regulamentações:
 possibilidades de riscos de ação civil contra a empresa
 potencial de riscos não regulamentados para a saúde do trabalhador, comunidade nas vizinhanças, consumidores e nos diferentes ambientes e
 riscos de ação movida por órgãos de proteção ao consumidor.

- Criar base de informação para planejamento de mudanças, visando prevenir a geração de resíduos e reduzir o consumo de água e energia.

## Opções para enfoque

- Cobertura de todo o processo de produção ou concentração em unidades operacionais selecionadas.

- Eleger as emissões de resíduos mais evidentes.

- Prevenção, redução ou minimização de determinados tipos de resíduos; eleição ou priorização de problemas, como: 
 principais problemas ambientais na indústria
 perda de matérias-primas
 resíduos causadores de problemas em processos de produção
 resíduos considerados perigosos ou para os quais exista restrições legais
 resíduos cuja destinação e despejo sejam de alto custo.

## Estratégia de partida

- Identificar a política ambiental da empresa e os objetivos relacionados às questões ambientais.

- Identificar as emissões de resíduos, distinguindo os perigosos e não-perigosos, inclusive os tóxicos.

- Reconhecer as matérias-primas usadas, responsáveis pela geração de resíduos.

- Analisar os processos ou sistemas de coleta e tratamento de efluentes, adotados na indústria.

- Comparar as emissões detectadas, com tabelas ou quadros de referência disponíveis para indústrias similares ou, na falta de dados sobre a emissão de resíduos na própria indústria, utilizar as tabelas como referência

- Tomar medidas administrativas para que a Força Tarefa

- acompanhe o processo, desde a entrada da matéria-prima na área em estudo, até o ponto em que o produto deixa a área em estudo

- identifique fontes suspeitas de resíduos, abrangendo: 
 processo de produção, 
 operações de manutenção, 
 estocagem de matérias-primas, produtos acabados e em fase de acabamento, 
 situações de geração de não-produtos e outras de ineficiências termodinâmicas do processo.

## Identificação de operações

### Conceito

Área do processo ou determinado item de equipamento no qual

- há entrada de materiais,

- pode ocorrer algum tipo de transformação e

- materiais são liberados, possivelmente em forma, estado ou composição diferentes das condições de entrada.

O conceito abrange as operações unitárias definidas pela indústria química e as etapas ou fases de processos de produção adotadas por outros segmentos industriais.

### Estratégia

A auditoria deve ser realizada independentemente da existência de documento formal do fluxograma de processo.  Entretanto, a identificação das operações constitui, em si, tarefa importante para auditar ou fazer o levantamento do fluxograma do processo de produção.

Se existir documento formal, descrevendo o fluxograma, a identificação das operações permitirá conferir a documentação existente, ou servirá para incluir atualizações ou alterações no fluxograma existente.

Para isso, recomenda-se:

- caminhar e observar a planta de produção

- observar e anotar os dados considerados importantes ou relevantes, para identificar possíveis itens para prevenção de resíduos e redução de consumo de água e energia

- identificar todas as operações e inter-relacionamentos existentes entre estas

- registrar, apropriadamente, as observações visuais

- discutir com empregados: 
 percepção geral sobre o processo, 
 resíduos, 
 condições operacionais, transbordamentos, vazamentos, 
 esquemas de trocas de turnos, 
 práticas de armazenamento e manuseio de materiais e eventuais diferenças de comportamento nos diferentes turnos de trabalho, 
 geração ou liberação não esperadas de resíduos, 
 possíveis melhorias do processo e outros comentários pertinentes

- executar esquemas do “layout” do processo, dos sistemas de drenagem, de ventilações (“vents”), de tubulações e de outras áreas de transferência de materiais

- verificar a coerência e correspondência entre as observações no local e as informações contidas no projeto industrial

- anotar problemas iminentes que deverão ser atendidos antes da conclusão da auditoria.

### Registro de dados

- Coletar, catalogar e classificar informações em arquivos previamente planejados, identificados por unidade ou operação, conforme a complexidade do processo.

- Planejar a organização da informação de maneira a permitir o processamento eletrônico de dados, idealmente através de software de banco de dados.

## Construção do fluxograma do processo

### Processo simples

- Interligar operações individuais, sob a forma de diagramas de bloco, através de suas entradas e saídas.

- Identificar operações intermitentes (exemplos: lavagens, drenagens, reposição de materiais, etc.) com linhas pontilhadas.

### Processos complexos

- Preparar fluxograma geral, englobando as principais áreas do processo.

- Em folhas separadas, preparar fluxogramas detalhados para cada área principal do processo.

### Definição do nível de detalhamento requerido

- Manter equilíbrio entre a escala ou profundidade de auditoria desejada e volume de informações necessárias.

- Considerar a natureza do problema ambiental e as expectativas da empresa, perante a legislação, comunidade e a concorrência.

- Adotar nível de detalhamento da informação, de acordo com o objetivo da empresa e o escopo da auditoria.

# Elaboração do balanço de material e energia

A elaboração do(s) fluxograma(s) de processo(s), baseado em operações identificadas in loco, deve ser complementada pela tarefa a seguir, destinada a gerar informações sobre o balanço de material/energia, na indústria em estudo.

Os primeiros parágrafos, deste Capítulo, abordam questões conceituais e contém indicações para que a Equipe Técnica possa criar o quadro de referência apropriado para a empresa. Em seguida, são apresentados os procedimentos e indicadores fundamentais para a elaboração do balanço de material/energia. A força-tarefa tem a missão especial de traduzir as propostas genéricas do Manual em dados específicos e apropriados para o tipo de indústria, de processo e de produtos na indústria em estudo.

Por tratar-se de uma caracterização de cunho quantitativo, medições serão requisitadas freqüentemente. Assim, muitos dados terão de ser obtidos pela primeira vez e, em caso de dúvida, sugere-se a leitura da bibliografia citada no item “Intenções e expectativas”, deste manual.

A. Conceito

- Entrada de massa/energia  =  Saída de massa/energia + Massa/energia Acumulada

B. Abrangência:

- processo de produção

- controle de poluição

C. Informações derivadas:

- quantificação de perdas ou de emissões

- linha de base para traçar o progresso na PR

- estimativa de escala e custos adicionais em equipamentos e outras modificações

- avaliação de desempenho econômico

- determinação da concentração de componentes das emissões

- detecção do consumo de água e energia

D. Delimitação

- unidades ou linhas de produção industrial individuais na fábrica

- operações unitárias

- processos específicos

E. Periodicidade e coleta de dados

- cada ciclo completo de produção

- para ciclos curtos (ex. uma semana), repetir 3 ciclos seguidos e extrapolar para valores mensais e anuais

- dados de saída coletados ao mesmo tempo ou com coerência com os de entrada

F. Fontes e causas de geração de resíduos

Considere principalmente a experiência profissional da força-tarefa neste campo! Verifique o que os empregados relatam e considerem o que ocorre em indústrias semelhantes.

G. Fontes de informação para balanço de materiais

- amostras, analises e medições de fluxos de insumos, produtos e emissões

- registros de compra de matérias-primas

- inventário de materiais

- inventário de emissões

- procedimentos de limpeza e validação de equipamentos

- registros de elaboração de partidas

- especificação de produtos

- balanço previsto no projeto (design) de materiais

- registros de produção

- registros das operações de produção

- manuais e procedimentos operacionais padrões

- registro de resíduos

H. Fontes de informação para balanço de energia

- medidas de perda, gastos e consumo de equipamentos

- medidas de consumo geral

- especificação de equipamentos

- balanço (consumo) previsto no projeto

- registros de produção

- manuais e procedimentos de operação

I. Dificuldades na elaboração do balanço de material

- Balanço de material realizado em curto período de tempo requer monitoramento de efluentes mais acurados e com maior freqüência

- A aquisição de matérias primas e insumos, durante determinado período, poderá não corresponder aos volumes utilizados nos processos, no mesmo período de tempo

- Balanço de material durante processos complexos pode ser dificultado, especialmente se houver recirculação de efluentes

- A presença de materiais tóxicos requer atenção especial.

- A sazonalidade das emissões de resíduos devem ser consideradas e adequadamente calculadas, da mesma forma como devem ser diferenciadas as emissões grandes, unitárias, das contínuas e constantes.

- As experiências na execução de balanço de material permite melhora nas subsequentes determinações.

- Grandes empresas já introduziram registros em bases de dados. As características dos efluentes de resíduos podem ser registradas em planilhas de dados

- Micro e pequenas empresas ou grandes empresas com apenas algumas emissões de resíduos devem avaliar toda a planta industrial.

J. Dificuldades na elaboração do balanço de energia

- O uso de vária fontes de energia distintas, em geral não registradas em nenhuma parte do processo.

- A sazonalidade do uso, especialmente quando considerado os sistemas de refrigeração.

- Em geral, há falta de registro de dados nesta área.

## Entradas: qualificação e quantificação

Devem ser tomados cuidados especiais para identificar os efluentes reutilizados ou reciclados, a fim de evitar a contagem em duplicata, inclusive nos casos em que determinados materiais sejam saída de um processo e entrada em outro.

### Matérias-primas

- Registro de compras

- Controle de uso

- Condições de estocagem e manipulação

- Computar perdas: evaporação, vazamentos, contaminações, prazos de validade

- Determinar consumo por operação ou estabelecer média de utilização

- Estabelecer critério para período de tempo a ser usado para as medições. Ex. para processos em batelada que duram 01 semana, repetir as medições por 03 semanas, pelo menos e extrapolar resultados para 01 mês ou 01 ano

Sugestões práticas

- Matérias-primas sólidas: quantidade de sacos estocados no início da semana antes da operação e resultado no final da operação. Pesar alguns sacos para conferir as especificações de peso e medidas

- Matérias-primas líquidas: conferir a capacidade de armazenamento do tanque e quando o tanque foi enchido. Monitorar os níveis do tanque e o número de tanques que chegarem à planta industrial

Interrogativas recomendadas

- O inventário de matérias-primas proporciona a minimização de perdas por manipulação dos estoques ?

- O potencial de perda poderia ser minimizado pela redução da distância entre a estocagem e unidade de consumo ?

- Materiais diferentes, com contaminação cruzada, são estocados no mesmo tanque ?

- Os sacos e vasilhames são totalmente esvaziados ? Há sobras ?

- No caso de materiais viscosos, seria possível eliminar perdas residuais nos tambores ?

- A área de estocagem de matérias-primas é segura ? O prédio é trancado à noite ou a área poderia ser cercada para acesso restrito ?

- Matérias-primas sensíveis à luz estão protegidas ?

- Há problemas com pó resultante de materiais empilhados ?

- Bombas e equipamentos para transferência de materiais estão funcionando eficientemente? Sua manutenção é rotineira ?

- Derrames poderiam ser evitados ?

- O processo é conduzido adequadamente pelo operador ?

- Como monitorar a entrada de matérias-primas ?

- Algum equipamento necessita/requer conserto ?

- O encanamento é auto- drenável ?

- A água de refrigeração é recirculada ? Como é o gasto de água nas bombas ? Como está a vedação de vácuo das bombas ?

### Produtos químicos

- Registro de compras

- Controle de uso

- Condições de estocagem e manipulação

- Registro de perdas e suas causas, como: evaporação, vazamentos, contaminações, prazos de validade, etc.

- Determinação do consumo por operação ou estabelecer a média de utilização

Sugestões práticas

- Produtos químicos sólidos: registrar a quantidade de sacos estocados no início da semana, antes da operação e resultado no final da operação. Pesar alguns sacos para conferir as especificações de peso e medidas.

- Produtos químicos líquidos: conferir a capacidade de armazenamento do tanque e quanto o tanque foi preenchido. Monitorar os níveis do tanque e o número de tanques que chegarem à planta industrial.

- Produtos químicos gasosos: conferir a capacidade de armazenamento dos tanques e cilindros e quando os mesmos foram enchidos. Monitorar as pressões do tanque e/ou cilindros e o número de tanques e/ou cilindros que chegarem à planta industrial.

Interrogativas recomendadas

- O inventário de produtos químicos proporciona a minimização de perdas por manipulação de estoques ?

- O potencial de perda poderia ser minimizado pela redução da distância entre a estocagem e a unidade de consumo do produto ?

- Produtos químicos diferentes, com possibilidade ou real contaminação cruzada, são estocados no mesmo tanque ou compartimento ?

- Os sacos ou vasilhames são completamente esvaziados ? Há sobras ?

- No caso de produtos químicos viscosos, seria possível eliminar perdas residuais nos tambores ?

- A área de estocagem de produtos químicos é segura ? O prédio é trancado à noite ? A área está ou poderia ser cercada, para permitir apenas o acesso restrito ?

- Os produtos sensíveis à luz estão protegidos ?

- Há problemas de pó, resultantes de empilhamento de produtos ?

- Bombas e equipamentos para transferência de materiais estão funcionando eficientemente? A manutenção é rotineira ?

- Há derrames que poderiam ser evitados ?

- O processo é conduzido apropriadamente pelo operador ?

- Como está sendo monitorada a entrada de produtos químicos ?

- Algum equipamento necessita ou requer conserto?

- O encanamento é auto-drenável?

- Há possibilidade de reutilização ou reciclagem de algum produto químico?

### Reagentes Líquidos

Especial atenção deve ser dada aos solventes, que podem ser reciclados ou reutilizados, principalmente água.

Água

A. Uso no processo

- Fontes: poços, reservatório, rio, rede urbana ?

- Estocagem: tanques, lagoa ?

- Capacidade de estocagem na instalação

- Sistema de transferência: bomba, gravidade, manualmente ?

- O regime de chuvas é significativo no local ?

B. Uso em operações

- Como a água é utilizada em cada em cada operação unitária: pressão, refrigeração, remoção de resíduos, lavagem, enxágüe, remoção de restos de resíduos (ex. lavagem de gases), resfriamento (segurança), etc. ?

- Freqüência de uso

- Volume utilizado em cada ação

- Recirculação: ciclo fechado, sangrias, etc.

C. Uso em condições especiais: reutilização/reciclo

- Determinar e quantificar todas as situações de reutilização, observando-se que a saída do líquido em uma operação poderá representar a entrada em outra, do ponto de vista do balanço de massa

- Registrar os casos em que a reutilização/reciclo possa promover a diminuição de uso de água das fontes principais

D. Recomendações especiais

- Organizar o sistema de monitoração e medição por operação unitária

- Cobrir período de tempo suficiente para monitorar todas as operações unitárias

- Considerar as ações intermitentes e o uso indiscriminado de água

- Procurar procedimentos básicos de medição e adotá-los

- Observe que tratamento semelhante ao dispensado à água deve ser utilizado para os solventes

### Ar atmosférico

A. Uso no processo

- Estocagem: tanques de alta pressão; outros ?

- Capacidade de estocagem na planta industrial

- Sistema de transferência: alta ou baixa pressão ?; manualmente ?

B. Uso em operações

- Como o ar é utilizado em cada operação: refrigeração, remoção de resíduos, acionamento de equipamentos, outros ?

- Freqüência de uso

- Volume utilizado em cada ação

- Recirculação: ciclo fechado ? Sangrias ?

C. Uso em condições especiais

- Determinar e quantificar todas as situações de reutilização, observando-se que a saída de ar em uma operação poderá representar a entrada em outra, do ponto de vista do balanço de massa

- Registrar os casos em que a reutilização/reciclo possa promover a redução de contaminação no ambiente de trabalho

D. Recomendações especiais

- Organizar o sistema de monitoração e medição por operação

- Cobrir período de tempo suficiente para monitorar todas as operações

- Considerar as ações intermitentes e o uso indiscriminado de ar

### Energia

A energia é um tema complexo e que merece tratamento diferenciado. Boas informações quanto à controle e minimização de gastos de energia podem ser obtidos de organizações governamentais. Por outro lado, a questão do uso de energia é muito mais particularizado, dificultando a criação de critérios aplicáveis à maioria das situações. A seguir serão feitas apenas recomendações de ordem geral.

Por fim, deve-se lembrar, muita da energia gasta dentro do ambiental industrial não é diretamente relacionada ao produto/processo mas, antes, às pessoas envolvidas neste. Assim, muito embora aqui o objetivo também seja chegar em uma mapa de distribuição de energia por operação, o balanço de energia mostrará, via de regra, uma menor percentagem a energia total consumida quando comparado ao balanço de material.

A. Uso no processo

- Fontes: renováveis ou não ? É possível adaptação? Estas fontes trazem algum tipo de emissão gasosa? (Se a resposta for afirmativa, proceda como o indicado para as emissões gasosas)

- Estocagem é possível? Exemplo: é possível estocar água de resfriamento (após o uso, já aquecida) em tanques isolados termicamente? É possível reutilizar esta água posteriormente?

- Capacidade de estocagem

- Transporte: qual a perda por transporte entre operações? A mudança do “lay out” pode favorecer à diminuição das perdas?

B. Uso em operações

- Quanta energia é gasta em cada operação ? Criar tabelas de conversão entre as diversas formas de energia.

- Tipo de uso: aquecimento, reação, transporte, outros

- Freqüência de uso

- Quantidade utilizada em cada ação

- Recomendações especiais

- Considere que todo o gasto de energia deve ser racionalizado. Para tanto, desde atitudes simples quanto medidas de controle em equipamentos devem ser institucionalizadas. Faça medições de luminosidade em salas, verifique a temperatura de sistemas de ar condicionado, etc.

- Controle os sistemas de produção do mesmo modo que o citado no item anterior. Verifique se as temperaturas estipuladas estão sendo corretamente utilizadas. Garanta a calibração dos instrumentos, etc. Procure fuga no sistema elétrico. Verifique se a manutenção está sendo feita corretamente. Inspecione equipamentos elétricos que estão apresentando “aquecimento acima do esperado”. Quando necessário, instale medidores individuais nos equipamentos.

- Evite operações desnecessárias ou duplicadas. Considere que, via de regra, qualquer operação consome energia. Evite transportes desnecessários de matéria-prima, produto acabado.

- A troca de tecnologia e/ou equipamento favorece a diminuição do gasto?

### Totalização de entradas

Crie planilhas mais do modo mais simples possível, contudo, lembre que a melhor opção é o uso de instrumentos computacionais.

## Saídas: resíduos gerados

### Identificação e caracterização individual de efluentes por operação

Classificar saídas, de acordo com a natureza do componente

- produto primário

- não-produtos

- águas residuárias e/ou solventes

- ar atmosférico

- resíduos gasosos, resíduos líquidos e sólidos

### Níveis correntes de reutilização/reciclagem de resíduos

### Volumes transferidos e usados em outras ações na planta industrial

- Sem modificações

- modificados e reutilizados

Recomendações

- Eliminar contagens duplas (ex. computar a saída de uma ação e entrada em outra operação)

- Possibilidade de reutilização/reciclagem/sangria de saídas: saída de uma operação como entrada de outra

### Medição de águas residuárias

Recomendações

- Identificar pontos de descarga : rede de esgoto, curso de água, outro

- Determinar tipo e dimensão de todos os efluentes de água residuária

- identificar efluentes secundários e principais, na planta

- Estabelecer “design” de amostragem e medições dos efluentes e contribuição individual para cada operação

- Considerar, p.ex., produção total, partida, encerramento do processo e lavagem do sistema

- Distinguir drenagem de água de chuva de águas residuárias

- Usar metodologias adequadas para medições de tempo e volume

- Saída deverá ser aproximadamente igual ao entrada no processo (cuidado com contagem dupla)

- Analisar água para determinar: concentração de contaminantes, DQO, DBO, suspensões sólidas, graxas e óleos; substâncias tóxicas

- Analisar produtos químicos especiais para o processo industrial em questão: comparar saída com entrada da matérias-primas

- Retirar amostras para análises laboratoriais

- Cuidados específicos para formação de amostras compostas (ex. 100 ml por hora, até completar 1.000 ml); para processos intermitentes e para redes de efluentes secundários, que contribuem para efluente principal

- Totalizar efluente de água residuária

### Medição de emissões gasosas

Recomendações

- Considerar emissões atuais e potenciais, associadas a cada operação (da entrada de matérias-primas até estocagem de produto acabado)

- Qualificar e quantificar as emissões

- Adotar metodologias adequadas para medições

- Usar informação estequiométrica, quando não for possível fazer as medições

Interrogativas

- Existem odores associados à operação unitária ?

- Os odores são mais proeminentes em determinados períodos ? São associados à temperatura ?

- Existe algum equipamento para controle de poluição presente ?

- As emissões gasosas originam-se de áreas confinadas (inclusive as emissões fugazes) ventiladas para o exterior ?

- Se houver lavador de gás, o que é feito com a solução de lavagem ? Poderá ser convertida em produto útil ?

- Empregados usam vestes e equipamentos de proteção ?

Medições

- Efetuar a quantificação das emissões gasosas ou efetuar estimativas estequiométricas das emissões

- Adotar um modelo para medidas de emissões baseadas em um único gás4

### Resíduos individualizados: medições

- Sem modificações

- Modificados e reutilizados

### Medições de energia

- por equipamento

- por operação

- por área

### Totalização de saídas do processo

Mesmo que a totalização de entradas

### Resíduos para tratamento fora da planta industrial (off-site)

#### Identificação

Tipos

- Sólidos: lodos ou pós

- Líquidos: aquosos e não aquosos

- Gasosos

Recomendações

- Identificar resíduos transportados para tratamento e destinação fora da planta

- Medir quantidade e freqüência da geração

- Identificar composição

Interrogativas

- De onde se originam ?

- É possível otimizar o processo de produção para prevenir os resíduos ?

- É possível usar matéria-prima alternativa, para os resíduos ?

- Algum componente particular torna o resíduo perigoso ? Tal componente poderá ser isolado ?

- O resíduo contém algum material valioso?

- A estocagem (temporária) do resíduos na planta industrial (in site) causa algum problema adicional de emissão ?

- Quais as características do resíduo e da estocagem ?

- Há problemas de segurança na estocagem ?

#### Mensuração

## Consolidação de informações de entradas e saídas

Recomendações:

- Examinar cada operação do processo de produção

- Reexaminar as diferenças que forem detectadas

- Totalizar para todo o fluxograma

- Avaliar e decidir se todos os dados de entrada e saída devem ser incluídos para o balanço de material/energia preliminar

### Procedimentos

- investigar problemas no balanço de material/energia, se for encontrada variação significativa na totalização do fluxograma do processo de produção

- Padronizar unidades de medida (litros, toneladas, quilogramas) por dia, por ano  ou por batelada

- sumarizar os valores medidos em unidades padrão, em referência ao fluxograma

### Balanço de material/energia preliminar

- avaliar os dados coletados, para cada operação

- tabular os resultados, por entrada e saída

- usar sempre as mesmas unidades de massa/energia, conforme a padronização adotada para o balanço de material/energia

- levar em consideração a densidade do líquido, gás ou sólido em questão

- elaborar balanço de material/energia para: entrada de matérias-primas, saídas de produtos e resíduos. Considerar, especialmente, água, solventes líquidos e gasosos, além de cada contaminante de maior volume ou importância

- repetir o procedimento para cada contaminante mais relevante

- agrupar e avaliar o balanço de água para todas as entradas e saídas de água, a fim de detectar possíveis desbalanços causados por vazamentos ou derrames

- balanços individuais devem ser somados, para indicar o balanço de material/energia para todo o processo, para a área de produção ou toda a planta industrial

## Avaliação do balanço de material/energia

- Revisar balanço de material/energia de ações individuais

- Revisar balanço de material/energia consolidado

- Investigar variações significativas. Ex.: perda de entradas em descargas de resíduos (vazamentos, evaporação, etc.) ou maiores saídas por erros de medição ou falha de leitura de entradas

## Refinamento do balanço de material/energia

- Acrescentar dados eventualmente corrigidos ou faltantes

- Se necessário, estimar perdas intangíveis

- Se necessário, refazer balanço de material/energia para operações críticas ou importantes

- Continuar o refinamento e, onde necessário, expandir a base de dados.

## Informações derivadas

- Total de materiais nas entradas e saídas (especialmente resíduos) para cada operação e para o processo total

- quantificação de perdas por vazamentos ou por emissões

- linha de base para traçar o progresso na PR

- estimativa de escala e custos adicionais em equipamentos e outras modificações

- avaliação de desempenho econômico

- determinação da concentração de componentes das emissões

Ao final deste capítulo você deve ser capaz de caracterizar a empresa (ou a parte sob análise) pelo aspecto tecnológico (físico, químico e energético). A caracterização, por envolver muitos parâmetros, exigiu a obtenção, dentre outros, dos fluxogramas de processo.

# Outras informações para a auditoria

No intuito de verificar as informações obtidas no capítulo anterior, uma série de procedimentos são novamente recomendados; contudo, estes procedimentos atingem outras áreas do processo (outro ambiente da empresa), principalmente a administrativa. Assim, informações cruzadas podem ser confrontadas (ex.: tabelas de consumo de água/energia do equipamento destoam fortemente do encontrado em manual).

## Informações administrativas

- Declaração da política ambiental da empresa

- Procedimentos padrão adotados para o processo produtivo do tipo que está sendo auditado

- Organograma da empresa

- Estrutura organizacional e níveis de coordenação das atividades ambientais, entre os diferentes departamentos.

- Controles administrativos, como: procedimentos de contabilização total de custos, procedimentos de compra de materiais e procedimentos de coleta e reciclagem de resíduos, bem como seu descarte

## Informações ambientais

- Relatórios de auditorias ambientais já realizadas

- Requerimentos ou pedidos de autorização de licença para funcionamento e operação

- Relatórios de EIA (Estudos de Impactos Ambientais) e RIMA (Relatório de Impactos ao Meio Ambiente) já realizados

## Informações referentes a projetos

- Plano diretor e planta civil da fábrica

- Fluxogramas de processo e registros de eficiência e eficácia

- Diagramas de balanço de material e de energia (tanto o referente ao projeto de produção, como o real, resultante do levantamento feito na fábrica), para representar (a) o processo de produção e (b) os processos de controle de poluição

- Manuais de operação e descrição de processos

- Lista de equipamentos

- Folha de dados e especificação de equipamentos

- Diagramas ou plantas de tubulações e instrumentação

- Planos de elevação na fábrica

- Plantas ou diagramas de localização de equipamentos e fluxogramas operacionais

- Matérias-primas ou ingredientes com recomendações especiais para uso no processo de fabricação

## Informações gerais sobre emissões e resíduos

- Esquema de manejo e monitoramento de resíduos, registros e dados disponíveis

- Resíduos mais evidentes no processo industrial

- Inventário de emissões

- Resíduos classificados como não-perigosos, perigosos e o que os tornam perigosos

- Registros anteriores de monitoramento de resíduos

- Análises e estudos de resíduos já realizados

- Volumes anuais ou bienais totais de resíduos perigosos transportados para sítios externos ou destinados de acordo com a legislação

- Fontes potenciais de resíduos

- Tipos e quantidades de resíduos mais evidentes e comuns gerados e respectivos processos de geração ou origens

- Produtos utilizados e respectivas recomendações especiais de manuseio

- Disponibilidades para tratamento e destinação de resíduos e respectivos custos

- Locais ou pontos de descarga de emissões líquidas, sólidas ou gasosas

- Entrada de materiais usados capazes de gerar efluentes de um processo particular, na planta industrial

- Volume de materiais registrado através de perdas por fuga

- Geração desnecessária de resíduos por mistura de resíduos perigosos com outros resíduos de processo

- Práticas de housekeeping utilizadas para limitar a quantidade de resíduos gerados

- Tipos de controle de processos usados para aperfeiçoar a eficiência do respectivo processo

- Geração de resíduos por manipulação indevida de materiais

### Informações sobre detecção de resíduos

- Periodicidade

- Variações em procedimentos contínuos e em bateladas

- Emissões pequenas e fragmentadas, ou grandes e unitárias

### Informações sobre prevenção de resíduos e prioridades

- Atitudes da empresa para conformidade à legislação vigente

- Posição da empresa, em relação às tendências de mudança na legislação, observadas nos países desenvolvidos

- Reflexos de recomendações feitas por agências multigovernamentais ou de acordos voluntários já estabelecidos no segmento industrial

- Custos de manejo (tratamento e destinação)

- Potencial de ações de responsabilidade civil, geradas por questões ambientais e segurança da comunidade

- Características perigosas dos resíduos detectados: toxicidade, flamabilidade, corrosividade e reatividade

- Riscos e perigos para os trabalhadores

- Possibilidades ou facilidades para PR na planta industrial

- Possibilidades de eliminação de gargalos no tratamento de resíduos

- Potencial de recuperação de não-produtos úteis ou valiosos

- Disponibilidade de recursos para programas e projetos de PR

## Informações sobre consumo de água

- Locais ou partes do processo onde há maior consumo de água

- Identificação das fontes de abastecimento

- Capacidade de estocagem na planta industrial

- Meios de transferência: bombas, gravidade, etc.

- Identificação dos volumes de água utilizada em cada operação

- Freqüência de uso

- Pontos de descarga de efluentes

- Resumo de consumo real de água, obtido através do balanço de massa da planta industrial

## Informações sobre consumo de energia

- Locais ou partes do processo onde há maior consumo de energia

- Identificar as fontes geradoras de energia

- Determinar o consumo na planta industrial

- Identificar os equipamentos consumidores de energia

- Identificar, através do balanço de energia, como esta é utilizada em cada operação

- Identificar a freqüência de uso

- Determinar os pontos de descarga de efluentes e verificar os balanços térmicos

- Resumo do consumo real de energia, obtido através do balanço de energia da planta industrial

## Informações sobre matérias-primas/produção

Devem ser tomados cuidados especiais, para tratar as informações referentes às matérias primas e produtos, procurando-se

- organizar, registrar e numerar toda a documentação produzida

- verificar sua consistência, o nível de profundidade alcançado nas revisões, o nível de utilização na auditoria realizada, o número de identificação do documento suporte e sua localização, em relação aos tópicos mencionados em seguida.

### Composição do produto e folhas de dados (planilhas) de bateladas (“batches”)

Descrição ou folha de dados, contendo informações sobre os componentes do produto, sejam estes compostos químicos, quaisquer equipamentos ou outros elementos.

É necessário produzir, claramente, as planilhas de insumos, contendo os dados correlacionais ao processo em estudo.

Este Manual não se propõe a padronizar as planilhas, mas, insiste em que a descrição seja a mais completa e padronizada, pela própria empresa, para a instalação em estudo.

### Diagramas de utilização de materiais

Todo o processo de produção deve ser representado por fluxogramas ou diagramas, onde fique claramente especificada

- a maneira como os materiais deverão ser utilizados

- em que fase do processo os materiais são introduzidos ou retirados

- a localização física dos mesmos e, em especial, a dos não-produtos.

### Folhas de dados sobre segurança de materiais

É preciso dispor de folhas com dados de segurança dos materiais utilizados e produzidos, abrangendo, dentre outros dados:

- características toxicológicas

- propriedades físico-químicas

- forma de manipulação

- equipamentos de proteção coletiva e individual

- medidas a serem adotadas, no caso de combate a incêndio, transbordamentos e outros acidentes

- cuidados quanto à mistura de materiais incompatíveis que venham a gerar um outro produto de alto risco

### Registros do inventário de produtos e matérias primas

O inventário de todas as matérias-primas, produtos e não-produtos deve ser registrado de modo a para representar a produção

- diária

- mensal

- anual

- batelada.

### Registros do operador

Todo o processo deverá ser monitorado pelos operadores. Os dados deverão ser registrados com cuidado e precisão, a fim de permitir o acompanhamento e controle das operações.

### Procedimentos operacionais

Toda e qualquer operação deve ser descrita de maneira clara e sucinta, para que o operador tenha resguardadas todas suas ações e intervenções.

### Planilhas de produção

Toda e qualquer produção deve ser registrada, inclusive a geração de não-produtos, de maneira representativa e mais conveniente, para documentar a produção diária, mensal, anual. As produções em batelada deverão ser especificamente registradas.

## Informações externas

É necessário dispor de diversos tipos de informações, produzidas para outros ambientes industriais, como as mencionadas em seguida.

- Fontes de resíduos e poluição já identificadas em indústrias semelhantes (consultar CETESB)

- Quadro ou termos de referência para prováveis comparações com o os resultados observados e os objetivos pretendidos

- Levantamentos locais e regionais de indicadores de problemas e eventuais preocupações referentes à indústria em estudo

- Mapas da região, com  cursos de água, hidrologia e assentamentos humanos

- Outras fábricas ou plantas industriais, na região, com processos ou produtos semelhantes

- Toda a legislação ambiental pertinente, que possa ser obtida, tanto no âmbito nacional quanto no internacional.

# Tabulação de informações sobre emissões e resíduos

Este capítulo visa garantir que todos os dados dos capítulos 3 e 4 sejam considerados e analisados quanto aos resíduos produzidos. Portanto, haverá repetição de informações.

## Dados gerais

- Inventário de emissões

- Resíduos classificados como não perigosos e perigosos e o que os tornam perigosos

- Registros anteriores de monitoração de resíduos

- Inventário de resíduos perigosos

- Análises de resíduos já realizadas

- Quantidades anuais/bienais totais de resíduos perigosos transportados para sítios externos ou destinados conforme legislação vigente

- Fontes potenciais de resíduos

- Tipos e quantidades de resíduos mais óbvios gerados e respectivos processos ou origens

- Produtos químicos usados, com recomendações especiais para manuseio

- Disponibilidade de tratamento e destinação de resíduos e respectivos custos

- Locais de descarga para emissões líquidas, gasosas e sólidas

- Entrada de materiais usados, que geram efluentes de resíduos de um processo particular na planta industrial

- Quantidade de matéria-prima registrada através de perdas por fuga

- Geração desnecessária de resíduos gerados por mistura de resíduos perigosos com outros resíduos de processos

- Práticas de housekeeping usadas para limitar a quantidade de resíduos gerados

- Tipos de controle de processos usados para aprimorar a eficiência do processo

## Detecção de resíduos

- Periodicidade

- Variações em procedimentos contínuos e sazonais

- Emissões pequenas e fragmentadas ou grandes e unitárias

## Priorização de resíduos

- Conformidade à legislação e regulamentação vigente e futura

- Custos de manejo (tratamento e destinação)

- Potencial de responsabilidade ambiental e segurança civil

- Quantidade de resíduos

- Propriedades perigosas do resíduo (toxicidade, flamabilidade, corrosividade e reatividade)

- Riscos e perigos para os trabalhadores

- Potencial ou facilidades para redução do resíduo

- Potencial de eliminação de gargalos na geração ou tratamento do resíduo

- Potencial de recuperação de não-produtos valiosos

- Disponibilidade de recursos para programas e projetos de PR

# Tabulação das informações

Não só a emissão de resíduos significa perda de recursos. Também o consumo dos insumos devem ser considerados. Em especial para solventes e água a reciclagem deve ser considerada fundamental. Neste capítulo avalia-se como ocorre o consumo principalmente de água e energia, considerando, agora, que considerações econômicas precisarão ser feitas.

6.1.		Avaliação do consumo de água/solventes

Crie uma tabela geral que permita decidir onde uma ação dirigida pode obter grandes variações com pouco esforço.

6.2.		Avaliação do consumo de energia

Crie uma tabela geral que permita decidir onde uma ação dirigida pode obter grandes variações com pouco esforço.

- Avaliação de matéria-prima/produto acabado

Considere também a possível necessidade de contabilizar perdas de matéria-prima ou produto. Crie uma tabela geral que privilegie os maiores pontos de fuga. Priorize atacar aqueles que gerarão maiores benefícios a curto prazo.

- Informação econômica

- Custos de tratamento e destinação de resíduos

- Custos de produto, utilidades e matérias-primas

- Custos operacionais e manutenção

- Relatórios de contabilização de custos departamentais.

Observe que muitos outros procedimentos de controle dos insumos podem ser utilizados. Contudo, com o objetivo de evitar que este manual torne-se extensivo, não serão propostos processos mais sofisticados de controle de matéria-prima e produto acabado (ex.: contabilização de retrabalho). Tais procedimentos podem ser obtidos em manuais específicos.

# Escolha das opções de PR

Neste item deverão ser consideradas, aos lado das questões técnicas, as organizacionais, além da análise de viabilidade econômica. O manual apenas cita os fatores a serem considerados na escolha; porém, caberá à força-tarefa definir e encontrar, dentro da estrutura da empresa ou externamente, o(s) profissional(is) capacitado(s) a empreender as várias tarefas aqui listadas.

## Fontes de informações

### Associações Comerciais e de Classe

- Assistência geral

- Regulamentação, códigos de conduta e técnicas para conformidade ambiental

### Engenheiros e operadores da planta industrial

- Sugestões e recomendações para PR

### Publicações (literatura)

- Revistas técnicas, jornais de negócios, relatórios governamentais, resumos e resenhas de pesquisas

- Outras indústrias relacionadas ou com processos semelhantes

### Agências ambientais locais, estaduais e federais

- Programas de assistência técnica, informação específica em PR, bibliografias, etc.

### ONGs

- Verificar relatórios produzidos na área, mudanças ocorridas no exterior, etc.

- Verificar possíveis opiniões de consumidores ou moradores próximos à instalação, que foi veiculada à ONG

### Vendedores de equipamentos

- Pesquisar mudanças tecnológicas, verificar sistemas semelhantes em indústrias correlatas

- Desenvolvimento conjunto de alternativas tecnológicas

### Consultores

### Comunidade

## Fontes para redução

### GOP (Good Operating Practices)

- Programas de PR

- Práticas de gestão de pessoal - treinamento, incentivos, bônus e outros instrumentos, orientados para a PR

- Práticas de inventário e manipulação de materiais - prevenção de má manipulação, da expiração do tempo de prateleira de materiais sensíveis e de más condições de estocagem

- Prevenção de perdas por transbordamentos e vazamentos em tanques

- Segregação de resíduos perigosos de não perigosos

- Práticas de contabilização de custos: alocação de custos com tratamento e destinação de resíduos diretamente aos departamentos ou grupos geradores

- Esquemas de produção que reduzam a freqüência e o consumo de materiais para limpeza e manutenção de equipamentos

### Tecnologia

- Mudanças no processo de produção

- Mudanças no equipamento, “lay out”, e tubulações

- Uso de controle e de automação

- Mudanças nas condições operacionais: vazões, temperaturas, pressões, tempos de residência, atendendo às práticas de PR

### Entrada de materiais

- Purificação de materiais

- Substituição por materiais mais "ecológicos"

### Produto

- Substituição de produto

- Conservação de produto

- Mudança na composição do produto

### Reciclagem

- Recuperar e reutilizar a matéria prima no processo original

- Orientar os não produtos para uso em outros processos.

- Recuperação de não produtos valiosos para venda

## Métodos para geração de opções

- “Brainstorming” e outras técnicas para criatividade e pensamento livre

- Pesquisa de processos similares para "benchmarketing"

## Triagem e seleção de opções

Providenciar uma descrição sumária de cada opção obtida no item anterior.

### Triagem “custo-efetiva”

#### Revisão informal para plantas de produção e equipes pequenas ( até 5 pessoas)

- Discussão e análise de cada opção

- Decisão, pelo gerente ou pela equipe, do programa a ser implantado.

#### Instrumentos quantitativos para decisão para plantas de produção e equipes maiores

- Quantificação de fatores importantes para a gestão de resíduos

- Avaliação do desempenho de cada opção, em relação aos citados fatores

- Somatória de valores de cada opção

### Seleção de “viabilidade-efetiva”

Interrogativas

- Qual a maior relação benefício/ganho ? (econômico, conformidade legal, responsabilidade civil, segurança no trabalho, marketing ambiental, certificação segundo a ISO 14000, etc.)

- Há tecnologia disponível para implementar a opção ?

- Quanto custa ? É custo-efetiva ?

- A opção poderá ser implementada sem quebra ou interrupção da produção ?

- Há “track record” ( isto é, verificar se há indícios de que esta opção já foi testada)? Se não, há evidências convincentes que a opção irá funcionar como esperado ?

- Há boas chances de sucesso ?

- Quais serão os outros benefícios ?

## Opções óbvias de PR

A. Possibilidades

- Problemas identificados visualmente na planta de produção

- Situações percebidas antes da elaboração do balanço de material/energia

- Geração de resíduos que requerem providências simples nas operações, manuseio ou melhores cuidados

B. Requisição de materiais

- Não comprar mais matéria prima do que necessária para o programa de produção, evitando perdas e problemas de estocagem

- Adquirir matéria prima fácil de manipular, de estocar e "ecológica"

C. Recepção de materiais

- Exigir controle de qualidade dos fornecedores

- Recusar embalagens danificadas, não rotuladas,

- Recusar qualquer material fora das especificações

- Controlar pesos e medidas

- Controlar especificação dos materiais e prazos de validade

D. Estocagem de materiais

- Controlar o nível de tanques para evitar derramamentos e vazamentos

- Utilizar tanques que possam ser manipulados e com fundos preferencialmente arredondados, para que possam ser esvaziados e lavados com facilidade

- Evitar a lavagem de tanques destinados a um único produto

- Controlar a qualidade física de tambores, sacos e outras formas de embalagem, no local de estocagem

- Controlar o uso correto de tanques para estocagem de produtos pré-destinados (Verificar que os produtos estão sendo destinados corretamente para cada tanque)

- Providenciar para que produtos voláteis sejam armazenados em tanques fechados. Verificar como está o selamento de tanques contendo materiais voláteis. Verificar como é feita a abertura destes tanques

E. Transferência e manipulação de materiais e água

- Minimizar o número de operações

- Monitorar linhas, mangueiras e tubulações de transferência, para evitar vazamentos e derrames

- Analisar possibilidade de diminuição de distâncias no sistema de transferência

- Instalar "escorredores" para mangueiras, “plug” para vazamentos e redutores de fluxos para controlar o uso e evitar excesso de consumo de água

F. Controle de processo

- Realimentar informações sobre desempenho da PR no aprimoramento do processo e na percepção do resultado para os operadores (funcionários)

- Desenhar programa de monitoramento para controlar emissões e resíduos em cada operação do processo produtivo

- Implantar rotina de manutenção em todos os equipamentos, para redução de perda fugaz no processo

G. Limpeza

- Minimizar o volume de água na lavagem de containers e similares

- Instalar válvulas de segurança contra vazamento de água nos registros e tubulações

- Investigar possibilidade de retenção e reutilização de água de lavagem e limpeza

- Embalagens

- exigir embalagens recicláveis, de fácil descarte, etc.

exigir embalagens que aumentem a vida útil do produto e/ou garanta suas características

## Opções complexas de PR

Critérios Gerais

- Modificação do processo de produção; por exemplo: sistema contínuo ou batelada? JIT, Kanban, etc.

- Mudanças na instalação de equipamentos: tecnologias mais limpas (ex.: uso de tecnologia com reações em fase vapor e não líquida), modificação de “lay out” (ex.: evitar a duplicação de equipamentos)

- Automação dos controles do processo

- Mudanças nos parâmetros de processo: tempos de retenção, temperaturas, agitação, pressão, catalise e outros.

- Troca de solvente: uso de solvente não tóxico, renovável, de preferência não orgânico (derivado do petróleo).

- Redução, ou substituição de matérias prima, pelo uso de matérias primas residuais, materiais reciclados, ou outras matérias primas geradoras de menos resíduos ou de resíduos não perigosos

- Reutilização de resíduos: a) concentração e purificação de matérias primas contidas nos resíduos. (Possíveis técnicas de separação: osmose reversa, ultrafiltração, eletrodiálise, destilação, eletrólise, troca iônica.), para reduzir ou eliminar o tratamento de resíduo; b) desenvolvimento de processos paralelos que utilizam o resíduo como matéria-prima

- Tecnologias de tratamento de resíduos que permitam a recuperação de materiais valiosos para reutilização “off-site” e “on-site”. Reciclagem na forma de fabricação de material inerte (ex.: uso como “carga” para a construção civil, fabricação de materiais plásticos, etc.)

A. Avaliação ambiental

- Efeito de cada opção sobre o volume e a contaminação de resíduos de processos

- Efeito cruzado da opção sobre o ambiente: a redução/eliminação de um resíduo não gera outro, sobre diferente meio, no ambiente ?

- Efeito da opção sobre mudança de toxicidade, degradabilidade ou tratabilidade do resíduo

- Efeito da opção sobre o aumento de consumo de recursos não-renováveis

- Efeito sobre o consumo de energia

B. Avaliação técnica

Abordagem “fast track” sem dispêndio significativo de capital

- Teste de processo sem necessidade de maiores instalações ou modificação de equipamentos

- Teste de equipamentos: visita a outras instalações (contatos com vendedores ou outras indústrias com problemas semelhantes); comentários de operadores e comparações com vendedores; testes de bancada ou piloto, quando necessários

Critérios

- O sistema é seguro para os trabalhadores ?

- A qualidade do produto será mantida ?

- Há espaço suficiente ?

- O novo equipamento, os novos materiais ou procedimentos são compatíveis com a produção, procedimentos operacionais, fluxo de trabalho e escalas de produção ?

- Há necessidade de trabalho adicional ?

- Há facilidades disponíveis, ou será preciso investir capital ?

- Qual o tempo de interrupção da produção, para instalar o sistema ?

- Há necessidade de “expertise” especial para operar ou manter o novo sistema?

- O vendedor oferece assistência aceitável ?

- O novo sistema irá criar outros problemas ambientais ?

C. Avaliação econômica

Indicadores intangíveis

- Redução/eliminação de custos potenciais de responsabilidade civil

- Redução/eliminação de custos com saúde do trabalhador

- Redução/eliminação de custos com segurança do produto

Indicadores tangíveis

- Tempo de amortização

- Retorno do investimento

- Custo a valores presentes

Comparativos

- redução de custos de matérias primas versus perdas no processo

- redução de resíduos sólidos versus substituição de matérias primas

- redução de emissões gasosas versus substituição de matérias primas

- redução de uso de solventes e/ou reagentes líquidos versus substituição de matérias primas

Modelos de abordagem

- EMPRESA PEQUENA - avaliação simples, sem maiores preocupações, para demonstrar vantagens para adoção das opções selecionadas

- PLANTA DE GRANDE PORTE - avaliação elaborada, para modificação de projeto

Custos de capital

Custos diretos de capital

Modificações no local

- Demolição e serviços de obras

- Limpeza e nivelamento

- Calçadas, vias, cercas, fechamentos

Equipamentos para o processo

- Todos os equipamentos listados nos diagramas de fluxo

- Peças e partes sobressalentes

- Impostos, frete, seguros e taxas

Materiais

- Dutos e tubulações

- Isolamentos e pintura

- Energia e eletricidade

- Instrumentação e controles

- Construção e estruturas

Conexão  a serviços e utilidades existentes

- água, vácuo, energia, vapor, refrigeração, combustíveis, ar e gás, iluminação, prevenção de incêndio

Novos serviços e utilidades

- mesmos dos itens acima

Outros equipamentos/Construção/Instalações

- Salários e decorrências

- Supervisão, controles, contabilização, compra, segurança e expedição

- Facilidades temporárias

- Ferramentas e equipamentos

- Impostos, encargos e seguros

- Licença para construção, testes, outras licenças

Custos indiretos de capital

- Engenharia “in-house”, compras e outras despesas administrativas

- Engenharia externa, “design” e serviços de consultoria

- Despesas com licenças e autorizações (que não listadas anteriormente)

- Taxas com empreiteiras

- Custos de início de operações

- Custos com treinamento

- Despesas contingenciais

- Juros apurados durante a construção

Capital de giro

- Inventário de matérias primas

- Inventário do produto acabado

- Suprimentos e materiais

Custos operacionais e economias

- Avaliação prévia e preferencial de custos e prováveis economias com taxas para disposição de resíduos, transporte, tratamento pré-destinação, matérias primas, operações e manutenção

- Comparativos entre custos operacionais incrementais presentes e esperados com a nova opção

- Avaliação da redução ou eliminação de custos operacionais (“in-site” e “off-site”) presentes e futuros, associados com o tratamento de resíduos, armazenagem e destinação

Custos de gestão para PR

- Tratamento “off-site”, estocagem, manipulação e taxas de deposição

- Taxas estaduais e municipais sobre geração de resíduos perigosos. Possíveis multas por acidentes.

- Custos com transporte

- Custos com licenças, relatórios, controles e registros

- Economia com reutilização de materiais

Economia em responsabilidade civil

- Seguros

- Riscos de ações civis

- Despesas com remediação ambiental

- Custos decorrentes de saúde e segurança no trabalho

Mudanças em custos associados à qualidade

- Efeitos positivos ou negativos na qualidade do produto

- Custos decorrentes de reprocessamento, sucatas, aparas ou funções de controle de qualidade

Mudanças em custos de utilidades

- Aumento ou diminuição de custos energia e solventes: uso como vapor, eletricidade, água para o processo e resfriamento, ventilação, refrigeração e gás inerte

Mudanças em custos com salários, encargos e decorrências, para operações e manutenção

- Horas extras

- Modificações no número de trabalhadores

- Custos com supervisão

Mudanças nos custos de suprimento para operações e manutenção

- Aumento ou diminuição de O&M

Mudanças nos custos de “overhead”

Mudanças no faturamento, decorrentes de produção maior ou menor

- Aumento de faturamento com subprodutos

- Diminuição nos custos por reciclagem e menor consumo de solvente e/ou energia

Planilhas para avaliação econômica

Avaliação simplificada

- Estimativa de custos de capital e operacional

- Determinação do tempo de retorno do investimento

- Custos operacionais do processo

- Custos operacionais do tratamento de resíduos

Avaliação complexa

- Resumo e “checklist” para custos de capital e operações

- Cálculo do tempo de retorno do investimento

- Cálculo liquido a valores presentes e taxa interna de retorno

Análise de lucratividade

- Determinação do fluxo de caixa líquido para cada ano da vida do projeto

- Se o custo de capital for insignificante, a lucratividade é avaliada pela ocorrência ou não de economia em custos operacionais

- Se o custo de capital for significativo, são recomendados três procedimentos: (i) período de retorno, (ii) taxa interna de retorno e (iii) cálculo a valores presentes líquidos

- Período de retorno (em anos) = Investimento de Capital dividido pela economia em custo operacional anual

Ajustes para riscos e responsabilidade civil

- Fácil de identificar, mas, difícil de predizer se irão ocorrer problemas, sua natureza e magnitude

- Comparar com informações históricas da indústria e indústrias similares (acompanhar informações das ONGs, reportagens, etc.)

Modelos de ajustes (abrandamento de exigências do desempenho financeiro do projeto)

- extensão do período de “payback” (ex. de 5 para 4 anos)

- redução da taxa interna de retorno (ex. de 15 para 12%)

- análise dos custos em relação às exigências e pressões ambientais, especialmente a legislação, ações civis, trabalhistas, criminais, inclusive para gerentes, até possível fechamento da planta industrial

- Relatório Final

Elementos

- Cenários: avaliar situações otimistas e pessimistas

- Análise de sensibilidade, quando for possível: efeito de variáveis sobre a lucratividade

Conteúdo

- Tecnologia: já estabelecida ? quais os sucessos obtidos ?

- Recursos necessários e como serão obtidos

- Período estimado para construção

- Estimativa do tempo de produção

- Como o desempenho do projeto será avaliado, após sua implementação

Estratégia

- Revisar os resultados, em conjunto com os departamentos envolvidos

- Participação de representantes das unidades e departamentos, na elaboração, avaliação e revisão do relatório

- Sintetizar a avaliação qualitativa de custos e benefícios intangíveis

- Discutir a responsabilidade civil e a melhoria da imagem perante os trabalhadores e a comunidade

# Implementação de opções de PR

As mesmas considerações feitas para o capítulo anterior são validas aqui.

## Estratégia e motivação

- Demonstrar os méritos e os benefícios, tangíveis e intangíveis, conforme levantamentos anteriormente conduzidos.

- Discutir com a equipe de auditoria, supervisores, gerentes e trabalhadores operacionais as vantagens da PR

- Adotar uma posição flexível para introduzir alternativas para substituir modelo "end of pipe" pela PR

- Executar serviços de suporte e antecipar problemas que poderão ocorrer

- Criar material visual para estimular aumento da percepção para PR

- Estabelecer um cronograma adequado às possibilidades de resistências internas e outras dificuldades operacionais

- Desenhar projeto(s) fáceis de acompanhar e para demonstrar resultados benéficos desejados

- Prever mecanismos de realimentação, para atualização de dados, correção de erros, preenchimento de falhas, etc..

- Conceber sistema de “atribuição de custos” por resíduo gerado, para cada ação, área ou operação unitária, e sua significação nos custos com tratamento e destinação de resíduos

- Conceber planos de incentivos aos funcionários (creditícios, financeiros, promocionais, meritórios, etc.) para atitudes de PR na empresa

- Tornar a PR um evento regular na empresa

- Desenhar projeto de avaliação das atividades de auditoria de PR e acompanhamento de novas tecnologias de PR

## Obtenção de fundos

- Analisar plano de investimentos da empresa e oportunidades para custeio do projeto de implantação das opções

- Conhecimento das unidades e pessoas envolvidas no processo de decisão do financiamento

- Estimular a criação de grupo de avaliação, equilibrada e objetiva da proposta de financiamento

- Critérios para avaliação: experiência prévia no assunto do projeto; o que está sendo feito pela concorrência e no mercado; como a implementação do projeto se encaixa na estratégia global de negócios da empresa

- Possibilidades de financiamento externo: fontes privadas e governamentais

- Incentivos e oportunidades; empréstimos e financiamentos; programas especiais para controle de poluição e para destinação de resíduos perigosos; possibilidades de assistência técnica por Agências Ambientalistas oficiais, Institutos de Pesquisa e Universidades.

## Instalação do projeto

Tão logo as economias com a PR sejam comprovadas, deverão ter início imediato as mudanças operacionais, procedimentais e materiais, que ocorrem sem a necessidade de adição ou modificação de equipamentos,

Havendo a necessidade de qualquer alteração nos equipamentos, a instalação não difere de outros projetos, sendo caracterizada por quatro fases: planejamento, projeto, aquisição e montagem.

## Demonstração e acompanhamento

### Para a efetiva avaliação da PR devem ser providenciados:

### Acompanhamento de resultados

### Aferição de resultados frente às expectativas previstas

## Medição da PR

### Utilizada para verificar a efetividade da PR através, por exemplo, do fluxo de caixa. Deverão ser avaliados:

### Custos de gestão de PR versus redução de custos de matérias primas

### Percentagem de redução:

-Quantidade de resíduos gerados, antes e depois do projeto

-Diferença dividida pelo volume original = percentagem de redução

8.5.2.    Índice de geração de resíduos em relação à taxa de produção industrial é uma boa maneira de medir a PR Problemas comuns:

- Ocorrências  infreqüentes de grandes volumes de resíduos: acumulação durante períodos de limpeza, manutenção, conservação, etc.

- Exatidão nas medições de correntes individuais de efluentes, sua caracterização, fluxo e totalização.

- Boas práticas de housekeeping poderão resultar em concentração de resíduos solúveis e conseqüente redução de custos de destinação.

Outros índices interessantes são, por exemplo, a razão de consumo de materiais de entrada em relação a taxa de produção e a a razão da quantidade de resíduos em relação ao produto gerado.

## Avaliação da PR para novos projetos ou novas plantas de produção

Em geral é mais fácil realizar a PR nas fases de planejamento e projeto do que modificar um processo existente. Assim, certos cuidados devem ser tomados:

### Organizar equipe de PR

### Avaliar o pré-projeto de instalação do novo processo ou nova planta

### Ajustar os procedimentos recomendados nos capítulos anteriores, para atender as situações a serem criadas

## Continuidade das operações de PR

### Deve-se  elaborar um projeto de monitoramento continuado de emissões aéreas, de resíduos sólidos e de descargas de águas residuárias, uma vez que a PR exige melhorias contínuas.

### Assim, deve-se ajustar as atividades em função do calendário orçamentário da empresa (geralmente, anual), levando em conta situações especiais, tais como:

- modificações em matérias primas ou exigências do processo produtivo

- elevação dos custos de gestão de resíduos

- novas pressões e regulamentações

- novas tecnologias

- eventos inesperados ou indesejáveis com conseqüências ambientais: vazamentos, etc..

Por fim, a filosofia da PR deve permear toda a Organização, sendo integralizada nas suas operações.

Conclusão Final

Ao final desta exposição, é necessário lembrar que a filosofia que permeia este manual, pode-se notar, é:

- o melhor tratamento para qualquer não-produto é a prevenção na fonte

- quando a prevenção não é possível, a minimização deve ser obtida

- se, mesmo após a minimização, verificam-se não-produtos, matérias-primas, etc. não sofrendo destinação dentro da empresa, a reciclagem deve ser providenciada

Considere que qualquer insumo que não foi corretamente utilizado significa perda de produtividade. O descarte exige mão-de-obra e novos insumos; muitas vezes a destinação final ocorre fora do ambiente fabril, o que implica em procura de local apropriado, etc., etc. O aumento do custo daí proveniente, atrapalha a sua capacidade de competir. Além da perda de produtividade e aumento de custos, não-produtos tóxicos significam riscos à saúde do trabalhador! Cuidar do seu ambiente de trabalho, em última análise, é preservar sua saúde.

Lembre-se que o trabalhador, por ser aquele que melhor o conhece o processo da empresa, é capaz de sugerir, opinar, desenvolver, produzir e introduzir modificações rapidamente.

Não despreze qualquer melhoria, mesmo que o lucro - ambiental, social ou econômico - pareça insignificante. Implemente a filosofia da melhoria contínua.

CAPÍTULO 1. ORGANIZAÇÃO & PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

Tabela 1.1.: Montagem da equipe de auditoria

a. Equipe interna

| RESPONSÁVEL | FUNÇÃO |
| --- | --- |

b. Equipe externa

| RESPONSÁVEL | FUNÇÃO |
| --- | --- |

Tabela 1.2.: Perfil da equipe de auditoria

a. Equipe interna

| RESPONSÁVEL | ESPECIALIDADE | MODO DE CONTATO |
| --- | --- | --- |

b. Equipe externa

| RESPONSÁVEL | ESPECIALIDADE | MODO DE CONTATO |
| --- | --- | --- |

Tabela 1.3.: Descrição do local

Empresa:

Sítio:

Departamento:

Área:

Endereço (Rua) (complemento) (CEP) fone: ( ) fax: ( )

Principais produtos fabricados

produto código

produto código

produto código

produto código

Regulamentações ambientais

Unidade produtora de:

Operações:

Equipamentos (respectiva infra-estrutura)/idade

Observações:

- Providencie mais de uma planilha, de acordo com o local que está sendo analisado, conforme suas necessidades.

- Faça adaptações para incluir outras informações relevantes ao seu processo.

CAPÍTULO 2. INSPEÇÃO PRELIMINAR DA PLANTA INDUSTRIAL

Tabela 2.1.: Determinação dos objetivos

| OBJETIVOS PROPOSTOS | ORDEM DE PRIORIDADE |
| --- | --- |

Obs.: esta tabela deverá ser confrontada com a tabela final, que estabelece os objetivos atingidos. Observe que sua construção será terminada apenas ao FINAL deste capítulo ou capítulos posteriores (dependendo do grau de dificuldade apresentada na inspeção prévia que a sua auditoria está fazendo). Mantenha em mente que você pode otimizar continuamente esta tabela; porém, evite mudanças drásticas. Estabeleça inicialmente objetivos gerais (imutáveis) e trabalhe sobre estes.

Tabela 2.2.: Identificação das operações

| OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO | NÚMERO DE CONTROLE |
| --- | --- | --- |

Observações:

- Verifique que com esta tabela é possível entender todos os processos pois todas as suas operações, com suas respectivas descrições, estão definidas.

- Identifique se os processos são manuais ou automáticos.

- Esta tabela facilitará o balanço de material.

EXEMPLO

| OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO | NÚMERO DE CONTROLE |
| --- | --- | --- |
| Lavagem | Água é utilizada para remover partículas de uma superfície que sofrerá tratamento posterior de pintura | 01 |
| Pintura | Uma superfície de 100 m2/mês é pintada por processo de jato de tinta. O fluxo é de 10 l/min, são utilizadas três bombas | 02 |

Tabela 2.3. Esquema para diagrama de fluxo

Considere que uma operação (especialmente as operações unitárias da indústria química) pode ser analisada, inicialmente, como se fosse uma “caixa preta”, com entradas e saídas, como mostrado a seguir:

NOME DA OPERAÇÃO

| ENTRADAS | SAÍDAS |
| --- | --- |
| (matéria-prima) | (emissões gasosas) |
| (catalisadores) | (produtos) |
| (solventes) | (não-produtos) |
| (produtos gasosos) | (solventes) |
| (energia) | (Não-produtos utilizados em outras operações) |
| (reciclos) |  |

NOME DA OPERAÇÃO

| ENTRADAS | SAÍDAS |
| --- | --- |

Observações:

- Tanto massa como energia precisam ser considerados ( trata-se de um fluxograma de processo).

- Os processos de realimentação (ex.: reciclagem) merecem especial atenção, pois levam a erros de contabilização, tanto quanto a ligação entre processos (lembre-se de que a entrada de um processo é a saída de outro).

EXEMPLO

LAVAGEM

| ENTRADAS | SAÍDAS |
| --- | --- |
| água - 80 l/h | água (para próximo banho) - 30 l/h |
| água recirculada - 20 l/h | água (para banho anterior) - 30 l/h |
|  | água (para dreno) - 40 l/h |

CAPÍTULO 3. ELABORAÇÃO DO BALANÇO DE MATERIAL E ENERGIA

Entradas: qualificação e quantificação

Tabela 3.1.: Listagem da matéria-prima

| MATÉRIA-PRIMA | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ESTOCAGEM | TEMPO MÉDIO DE ESTOCAGEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EXEMPLO

| MATÉRIA-PRIMA | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ESTOCAGEM | TEMPO MÉDIO DE ESTOCAGEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH (controle de pH) | 100 kg | 95 kg | recipientes plásticos (fechado) | 1 mês | 5 kg |

Tabela 3.2.: Listagem de outros produtos

Outros produtos significam todos os reagentes (líquidos, sólidos e gasosos) e os solventes, em especial a água. Utilize a tabela 2.3. para identificar os produtos que devem ser contabilizados

| PRODUTOS | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ESTOCAGEM | TEMPO MÉDIO DE ESTOCAGEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 3.2.1.: Listagem/contabilização da água

| USOSÜ QUANTIDADE Þ | LAVAGEM | REFRIGERAÇÃO | AQUECIMENTO | COMO SOLVENTE | ETC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs.: Utilize sempre a mesma unidade de medida.

Tabela 3.3.: Listagem/contabilização da energia

| USOSÜ QUANTIDADE Þ | FONTE | REFRIGERAÇÃO | AQUECIMENTO | PRODUÇÃO | ETC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs.: Utilize sempre a mesma unidade de medida.

Tabela 3.4.: Listagem/contabilização por operação

| OPERAÇÃO | MATÉRIA-PRIMA (NO. 1) (m3/ANO) | MATÉRIA-PRIMA (NO. 2) (t/ANO) | ÁGUA (m3/ANO) | FONTE DE ENERGIA (TIPO) | CONSUMO DE ENERGIA (W/ANO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PARA TODAS AS OPERAÇÕES |  |  |  |  |  |

Tabela 3.5.: Totalização de entradas

| SAÍDASÜ OPERAÇÃOÞ | PRODUTO (S) OBTIDO(S) | NÃO- PRODUTO(S) OBTIDO(S) | RESÍDUO PARA RECICLAGEM | ÁGUA UTILIZADA |  | EMISSÃO GASOSA |  | RESÍDUO ESTOCADO | RESÍDUOS TRATADOS FORA DA PLANTA* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* SÓLIDOS OU LÍQUIDOS

Saídas: resíduos gerados

Tabela 3.6.: Identificação individual de efluentes por operação

| OPERAÇÃO | PRODUTO | NÃO-PRODUTO REUTILIZADO | ÁGUA RESIDUÁRIA E/OU SOLVENTES | RESÍDUOS (outros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |  |

Tabela 3.6.1.: Identificação individual dos resíduos por operação

| RESÍDUO | LÍQUIDO | QTDE | PÓ/LAMA | QTDE | SÓLIDO | QTDE | GASOSO | QTDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 3.6.2.: Identificação dos resíduos reciclados/reutilizados por operação

| OPERAÇÃO | RESÍDUOS | QTDE TOTAL | % DE PERDA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |

Tabela 3.7.: Listagem de resíduo tratado fora da planta industrial

| OPERAÇÃO | LÍQUIDO | QTDE | PÓ/LAMA | QTDE | SÓLIDA | QTDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.8.: Fluxos de água

|  | DESCARGA PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESGOTO PÚBLICO |  | DRENO DE ÁGUA PLUVIAL |  | REUTILIZAÇÃO |  | ESTOCAGEM |  | SAÍDA TOTAL DE ÁGUA RESIDUÁRIA |  |
| FONTE DE ÁGUA RESIDUÁRIA | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONC. = concentração dos contaminantes encontrados na água

Tabela 3.9.: Fluxos de emissões gasosas

| OPERAÇÃO | EMISSÃO | QTDE TOTAL | % DE PERDA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |

Tabela 3.10.: Fluxos de energia

|  | PERDA POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISSIPAÇÃO |  | DESPERDÍCIO |  | TRANSPORTE |  | ETC |  | PERDA TOTAL DE ENERGIA |  |
| OPERAÇÃO 1 | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESPERDÍCIO - entenda sistemas subutilizados

Tabela 3.11.: Folha de balanço de material/energia para uma operação (ou unidade do processo)

Operação: ________

ENTRADAS (utilize as mesmas unidades para todas as matérias-primas) Matéria-prima 1 Matéria-prima 2 … Matéria-prima n Resíduo reciclado Água Total de material utilizado Energia

SAÍDAS (utilize as mesmas unidades para todas as matérias-primas) Produto 1 …. Produto n Não produto 1 … Não produto n Resíduo reciclado Perda de matéria-prima por estocagem Emissão gasosa Resíduo estocado Resíduo tratado na planta Resíduo líquido tratado fora da planta - perigoso - não perigoso Resíduo sólido tratado fora da planta - perigoso - não perigoso

Tabela 3.12.: Consolidação do balanço de material/energia

Considerando as informações que você obteve anteriormente, especialmente na última tabela, onde é possível notar quando entradas e saídas oferecem altas discrepâncias, é necessário tomar decisões. Observe, também, que você precisa ter idéia do que significa uma variação significativa nos seus valores; isto é, é necessário ter prreviamente uma estimativa de erros para o processo sob análise.

- o balanço de material/energia apresentou discrepância:

verifique onde a discrepância é maior. Eleja um setor ou setores (ou unidade de processo, operação, etc.) para analisar mais detidamente. Verifique se não houve erros de medidas, unidades, etc.

- se não houve qualquer erro de tomada de dados, um dos objetivos (capítulo 1) do seu trabalho é sanar estas perdas. Foi encontrado um local onde não se tem controle absoluto do processo. É preciso reavaliar todas as informações anteriores, tais como, produção mensal, compra de matéria-prima, etc.

- o balanço de material/energia NÃO apresentou discrepância:

estabeleça seus objetivos apenas baseados no controle ambiental (incluindo aí o ambiente interno da instalação)

Após verificar o seu balanço de material/energia ainda será necessário adquirir outras informações (capítulo 4) para que os objetivos (capítulo 1) sejam completamente delineados.

CAPÍTULO 4. OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A AUDITORIA

Tabela 4.1.: Relatório de informações

Preencha tantas folhas quantas as possíveis de obter em uma verificação profunda de sua instalação ou, no mínimo, quantas requisitadas pelo capítulo 4.

Relatório parcial

Área: _______________________________________________________

Informação obtida: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Relevância: _________________________________________________

Observações: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obtido por: _________________________________________________

Fornecido por: ______________________________________________

Tabela 4.2.: Consolidação dos relatórios de informações

| INFORMAÇÃO | CONSEQÜÊNCIA | PROVIDÊNCIA SUGERIDA |
| --- | --- | --- |

Obs.: sugerimos que a consolidação seja feita por “brainstorming” ou por outro método qualquer que permita a participação de todos os membros da equipe e, quando necessário, a entrevista com o responsável pelo fornecimento da informação (campo “fornecido por”) da tabela anterior.

CAPÍTULO 5. TABULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES E RESÍDUOS

Tabela 5.1.: Sumário dos resíduos

| Atributo |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fluxo no. |  |  |  | fluxo no. |  | fluxo no. |  |  |  |
| Nome/identificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte/origem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente indesejável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de geração (anual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - do componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço de descarte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - custo unitário (R$__/__) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - custo total (ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuseio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério de prioridade | Peso relativo (W) | Peso (R ) | RxW | Peso (R ) |  |  | RxW |  | Peso (R) |  | RxW |
| Regulamentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo de trata-mento/descarte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtde de resíduo gerado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periculosidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigências de segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial de minimização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibilidade de remover gargalo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibilidade de recuperar produto valioso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soma dos pesos relativos |  | S(RxW) |  |  |  |  | S(RxW) |  |  |  | S(RxW) |
| Escolha de prioridades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAPÍTULO 6. TABULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Tabela 6.1.: Informação do processo

Processo/Unidade/Operação:_______________________________________________

Tipo de Operação:			¨contínuo			¨discreto

¨batelada				¨outro______________

| Documento | Situação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | completo (s/n) | normal (s/n) | última revisão | útil neste trabalho | número do doc. | Localização |
| Fluxograma do processo |  |  |  |  |  |  |
| Balanço de material/energia |  |  |  |  |  |  |
| Projeto |  |  |  |  |  |  |
| Operacional |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo/qtde medidas |  |  |  |  |  |  |
| Análise/ensaios |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do processo |  |  |  |  |  |  |
| Manuais de operação |  |  |  |  |  |  |
| Lista de equipamentos |  |  |  |  |  |  |
| Especificação dos equipamentos |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de tubulação |  |  |  |  |  |  |
| Planta(s) do local |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de trabalho |  |  |  |  |  |  |
| Registro de resíduos perigosos |  |  |  |  |  |  |
| Inventário de emissões |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios anuais ou bienais (de emissão) |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios de auditoria ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Permissões |  |  |  |  |  |  |
| Planilhas de bateladas |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de aplicação de material |  |  |  |  |  |  |
| Planilha de composição do produto |  |  |  |  |  |  |
| Planilhas sobre segurança |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios de inventário |  |  |  |  |  |  |
| Diários do operador |  |  |  |  |  |  |
| Esquema de procedimento |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6.2.: Sumário dos materiais de entrada

| Atributo | Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fluxo no. | fluxo no. | fluxo no. |
| Nome/identificação |  |  |  |
| Fonte/fornecedor |  |  |  |
| não-produto |  |  |  |
| Taxa de consumo (anual) |  |  |  |
| - total |  |  |  |
| - do não-produto |  |  |  |
| Preço de compra (R$/___) |  |  |  |
| Custo total (anual) |  |  |  |
| Modo de transporte |  |  |  |
| Tamanho e tipo da embalagem |  |  |  |
| Modo de estocagem |  |  |  |
| Modo de transferência |  |  |  |
| Manejo/descarte da embalagem |  |  |  |
| Prazo de validade |  |  |  |
| Fornecedor: |  |  |  |
| - aceita material vencido? |  |  |  |
| - aceita as embalagens? |  |  |  |
| - revalida prazo de validade |  |  |  |
| Substitutos possíveis(quando aplicável) |  |  |  |
| Fornecedores alternativos |  |  |  |

Tabela 6.3.: Sumário dos produtos

| Atributo | Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fluxo no. | fluxo no. | fluxo no. |
| Nome/identificação |  |  |  |
| não-produto |  |  |  |
| Taxa de consumo (anual) |  |  |  |
| - total |  |  |  |
| - do não-produto |  |  |  |
| Retorno, RS____ |  |  |  |
| Modo de transporte |  |  |  |
| Tamanho e tipo da embalagem |  |  |  |
| Modo de estocagem (na planta) |  |  |  |
| Containers de entrega (embalagens) são retornáveis (s/n) |  |  |  |
| Prazo de validade |  |  |  |
| Reutilização possível? |  |  |  |
| Cliente: |  |  |  |
| - aceita pequenas mudanças nas especificações (s/n) |  |  |  |
| - aceita containers maiores (s/n) |  |  |  |

CAPÍTULO 7. ESCOLHA DAS OPÇÕES DE PR

Tabela 7.1.: Opções de PR

Tipo de reunião (ex.: brainstorming, reunião de grupo) _________________________

Coordenador da reunião ___________________________________________________

Participantes da reunião ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Lista de opções sugeridas | Comentários sobre as sugestões |
| --- | --- |

Tabela 7.2.: Descrição da opção de PR

Nome da opção: __________________________________________________________

Descrição breve da opção: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fluxo(s) de não produto(s) afetado(s): __________________________________________

___________________________________________________________________________

Entrada de material(is) afetada(s): _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Produto(s) afetado(s): ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tipo de opção escolhida:

¨ Prevenção

__ troca de tecnologia

__ troca de matéria prima

¨ Redução na fonte

__ mudança de equipamento

__ mudança no procedimento ou comportamento do pessoal

¨ Reciclagem/reutilização

__ na planta		__ material reutilizado em seu propósito original

__fora da planta	__ material usado para propósito menos nobre

__ venda de material

__ material queimado para produzir energia

Originalmente proposto por: __________________________________	Data:

revisado por: ____________________________________	Data:

Aprovado para estudo ? __ sim __ não, 	por: ________________________________

Razão do aceite/rejeição ___________________________________________________

Tabela 7.3.: Custo de processo e de tratamento de resíduos

| CUSTO DE OPERAÇÃO DO PROCESSO | CUSTO ANUAL |
| --- | --- |
| Matéria-prima 1 … Matéria-prima n Água Energia Trabalho Manutenção Administração Outros Total |  |

CUSTO DE OPERAÇÃO DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS CUSTO ANUAL

Matéria-prima 1 … Matéria-prima n Água Energia Transporte Trabalho Manutenção Administração Outros (ex.: multas, segurança) Total

CAPÍTULO 8. IMPLEMENTAÇÃO DE OPÇÕES DE PR

Tabela 8.1.: Viabilidade econômica

Custos de capital

Compra de equipamento	___________________________________________

Materiais			___________________________________________

Instalação			___________________________________________

Utilidades			___________________________________________

Engenharia			___________________________________________

“Start up” e treinamento	___________________________________________

Outros custos de capital	___________________________________________

Total de custos de capital_______________________________________

Economia anual nos custos de operação

Mudança nos custos de descarte_______________________________________

Mudanças nos custos de matéria-prima_________________________________

Mudanças em outros custos	___________________________________________

Economia (líquida) nos custos anuais_____________________________

Tempo de retorno do investimento Þ

(Total dos custos de capital)/Economia (líquida) nos custos anuais =

Operação é aqui entendida como a área do processo ou um determinado equipamento no qual há entrada de materiais, pode ocorre uma transformação qualquer e materiais são liberados, possivelmente em forma, estado ou composição diferente. Neste conceito está incluído tanto as operações unitárias, como definida pela indústria química, como as etapas e fases de processos de outros segmentos industriais. O conceito de operação é abordado no item 2.4.1. deste manual

Ver, por exemplo, bibliografia recomendada no item “Intenções e expectativas”

Por exemplo, a legislação americana tem exigências específicas. Ver publicação do EPA 560/4-88/02 Estimating Releases and Waste treatment Efficiencies for the Toxic Chemicals Inventory Form

novamente é sugerida a bibliografia do início deste manual

Sugerimos, como exemplo, o departamento americano na área de energia - DOE (http://www.osti.gov/html/techstds/techstds.html)

Ex.: aterro sanitário ou industrial, reciclagem , incineração, combustão com a utilização da energia gerada, destilação, desidratação, etc.

utilize pesos de 0 (nenhum) a 10 (alto)

Ex.: tubulação, carro tanque, caminhões, etc.

Ex.: tambores de 200 L, pacotes de 500 g, tanque, etc.

Ex.: galpão, fora do ambiente, abaixo do chão, etc.

Ex.: bombas, transporte pneumático, container, etc.